- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 博斯腾“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目（二期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李芳 | 联系方式 |  | 133****1581 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县古勒巴格乡、阿克苏普乡 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 阿克苏普干渠的改造长度为10.826km； 1段：2.097km 起点：东经86度25分3.708秒，北纬41度17分5.711秒 终点：东经86度26分47.914秒，北纬41度16分57.214秒。 2段：8.729km 起点：东经86度25分3.708秒，北纬41度17分5.711秒 终点：东经86度26分47.914秒，北纬41度16分57.214秒。 塔里木北干渠的改造长度为5.31km； 起点：东经86度03分10.836秒，北纬41度21分8.655秒 终点：东经86度00分54.542秒，北纬41度21分32.138秒。 二支渠改造长度为6.15km； 起点：东经86度08分22.887秒，北纬41度21分6.028秒 终点：东经86度07分52.915秒，北纬41度17分54.454秒。 农场二队一支渠的改造长度为1.689km； 起点：东经86度12分17.633秒，北纬41度17分15.289秒 终点：东经86度12分38.412秒，北纬41度16分35.584秒。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利，125灌区工程（不含水源工程的） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 23.975km， 永久占地510932m2 临时占地：117986m2 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ■改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 6894.19 | 环保投资（万元） | 98.18 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.42 | 施工工期 | 3年 |  |
| 是否开工建设 |  | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要建设内容为博斯腾尉犁县片区大型灌区续建配套与现代化改造，对照《产业结构调整指导目录》中华人民共和国国家发展和改革委员会令，第49号，属于第一类“鼓励类”中第二项“水利”第14条“灌区及配套设施建设、改造”，符合国家产业政策。 2、“三线一单”文件符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于巴州尉犁县古勒巴格乡、阿克苏普乡，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。 项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，目前项目区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，拟建项目对大气环境产生影响主要发生在施工期，项目施工期间废气采取洒水降尘、设置围挡、对易产生扬尘的建筑材料和弃土弃渣采取遮盖等有效防尘措施，施工期废气对周边环境空气质量影响较小。 声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，拟建项目噪声影响主要在施工期，运营期无动力设备，施工期通过采取相应的降噪措施后，对工区外声环境敏感点基本不造成影响。 地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，现状水质可达到相应标准，拟建项目对水环境影响主要发生在施工期，施工废水经沉淀池处理用于施工工区洒水降尘，不外排；施工期间采用围堰进行施工导流，不直接对河道产生扰动；基坑废水经沉淀池沉淀处理后用于施工工区洒水降尘，不外排；施工人员在工区内新建旱厕，施工工区设置水桶用于收集施工人员的清洗废水，用于洒水降尘。 项目运营后无废水、固废、大气等污染物排放，对区域内环境影响不大，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目为灌区渠道和配套建筑物改建工程，运营期不消耗水、原料等资源，通过渠道和配套建筑物防渗工程的建设，项目可以减少灌溉用水的渗漏量，从而节约了水资源，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》本项目所在地为尉犁县古勒巴格乡、阿克苏普乡农业水污染重点管控区，与本项目密切相关的内容如下： 表1-1巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单符合性分析 生态环境准入清单; 项目对应情况介绍; 符合分析. 类别; 对应管控要求. 总体管控要求; 空间布局约束; 1.7开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目符合国家产业政策，不属于污染型环境风险项目，符合空间约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.17控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。; 本项目施工废水设沉淀池收集后用于工地降尘，不排入灌渠，不影响灌渠水质; 符合. 环境风险防控; 3.12（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目施工期不向灌渠排放污水，不影响灌溉水质; 符合. 资源开发利用效率; 4.18发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目对灌渠和配套建筑物实施防渗工程，可大量减少灌溉用水的渗漏，有效的节约了农业用水。; 符合. ZH 6528 2320 001 尉犁县古勒巴格乡农业水污染重点管控区要求; 空间布局约束; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水环境重点管控区的空间布局约束准入要求。; 本项目不在空间布局约束和准入管控要求之内。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水环境重点管控区的污染物排放管控要求。 2.加强规模化畜禽养殖污染防治工作，筛选、推广经济适用的污染防治措施和废弃物综合利用技术。 3.实施农村人居环境综合整治提升行动，重点抓好改厕、生活污水治理、垃圾处理、村庄清洁和绿化；推进美丽宜居村庄示范创建活动。; 本项目施工废水设沉淀池收集后用于工地降尘，不排入灌渠，不影响灌渠水质，施工人员生活污水设化粪池收集，交予生活污水处理厂处置，生活垃圾集中收集交环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水环境重点管控区的环境风险防控要求。 2.建立健全现有农田和果园防护林网格体系，加大对老残次断林带更新改造力度，进一步完善农田和果园防护林网，构建完善的绿洲生态体系，增强果园和农田抵御病虫害、低温冻害、大风沙尘等自然灾害的能力，增加绿洲对自然灾害的防御能力。; 本项目施工期对灌渠两侧的树木加以保护，禁止砍伐和毁坏，工程结束后对施工迹地进行生态恢复，植树种草，完善生态体系建设。; 符合. 资源开发利用效率; 1.执行自治E七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水环境重点管控区的资源利用效率要求。 2.优化用水结构，推广高标准节水灌溉，严格执行用水总量控制，提高农业用水使用效率。; 本项目对灌渠和配套建筑物实施防渗工程，可大量减少灌溉用水的渗漏，有效的节约了农业用水。; 符合. ZH6 5282 3100 03 尉犁县孔雀河以东 一般生态空间; 空间布局 约束; 3.继续推进重点防护林、退耕还林还草、天然林保护、塔里木盆地周边防沙治沙、水土保持等生态工程建设，加大公益林保护，实施草原生态补偿机制。加大农田防护林建设、围栏建设、引洪灌溉、人工恢复等，杜绝可能导致生态功能退化的破坏性开发活动和严重污染环境的工程项目建设，防治沙丘沙漠化、土地沙漠化、荒漠化、盐碱化，抑制湿地退化、河道断流，天然湿地面积减少、沙尘暴等自然灾害不断增加的局面。; 本项目对灌渠和配套建筑物实施防渗改造，工程结束后对施工迹地进行生态恢复，植树种草，增加农田灌溉用水量，有效的推进了生态工程建设。符合优先保护单元要求。; 符合. 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）2021年修订中规定的鼓励类项目，符合国家产业政策。对照《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》的符合性分析 规划文件提出，“大力实施博斯腾湖大型灌区续建配套与节水改造、中型灌区续建配套和节水改造、河湖治理等水利工程。加强高效节水农田水利建设，推进小型农田水利重点项目建设、标准化农田改造、农业高效节水工程建设，改善灌区生产生活条件”。 本项目为规划实施的博斯腾湖大型灌区续建配套与节水改造项目，主要建设内容为改造阿克苏普干渠、塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠，共4条渠道，渠道总长约23.97公里。项目实施后，可以缓解古勒巴格乡用水紧张和不充分灌溉的局面，同时保持塔里木北干渠和支渠整体工程的完整性和提高灌溉保证率。提高灌溉水的利用系数，有利于灌区可持续发展。符合库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标规划。 4、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析 《规划》明确了“十四五”时期巴州生态环境保护的10项战略型任务：坚持创新引领，推动绿色低碳发展；应对气候变化，控制温室气体排放；强化大气联防联治，持续改善空气质量；强化“三水”统筹，提升水生态环境；推进土壤污染防治，改善农村生态环境；坚持系统保护，维护生态安全；加强建设项目环境管理和排污许可管理；强化风险防控，严守生态环境底线；加强环境监测能力建设，提升环境监管水平；深化改革创新，推进现代化环境治理体系建设。 本项目为博斯腾湖大型灌区续建配套与节水改造项目，项目实施后，可以缓解古勒巴格乡用水紧张和不充分灌溉的局面，提升了水生态环境，改善了农村生态环境，工程区域不涉及生态保护红线，施工期对区域大气、水、土壤、生态环境质量不会造成污染，确保生态安全，符合巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划的要求。 5、《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析 第三条项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 本项目改造阿克苏普干渠、塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠，共4条渠道，在原渠道上进行，无新开渠道，施工布置等不占用自然保护区，以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，不占用基本农田。 项目水资源开发利用符合以水定产、以水定的原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求，本项目符合水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则。 6、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 第四十条城市建成区内的施工工地，禁止现场搅拌混凝土；施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置。 本项目远离城镇，不适宜采用商品混凝土，现场设置混凝土搅拌，施工现场配备降尘防尘装置，可以有效控制粉尘排放，符合新疆维吾尔自治区大气污染防治条例的要求。 7、与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符性分析 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。 限制开发区域：农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域；重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 天山南坡主产区涉及10个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇和重要工业园区是自治区级的重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。 本项目区属于“国家级限制开发区（农产品主产区）”中的：天山南坡农产品主产区。农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域。本项目为灌渠改造维护工程，此项目的实施可以提高农业用水效率，提高供水保障水平，保障粮食安全，满足天山南坡农产品主产区要求，因此本项目的建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》是相符的。 8、与《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号）符合性分析 根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、无风景名胜区、水源保护区、文物保护单位；根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），项目位于孔雀河流域水土流失重点预防区，渠道布置无法避让，通过采取严格的水土保持措施，可有效降低因项目引起的水土流失，维护项目区域的生态功能；综上所述，工程布置合理。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 博斯腾“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目（二期）位于博斯腾灌区下游，孔雀河平原区，新疆巴州尉犁县古勒巴格乡和阿克苏普乡，本工程改造总长度23.975km。由阿克苏普干渠、塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠组成，地理位置见下图。 图2-1项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目组成及规模 本次二期工程建设内容主要包括4条渠道，“十四五”期间的1条渠道（阿克苏普干渠）和“十五五”期间尉犁县片区的3条渠道（塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠）。本项目建成后，通过调配地表水和地下水资源量，可保证灌区基本农田用水总量满足三条红线要求，还可通过压减地下水资源开采量来达到保护灌区生态环境的目的。 依据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）3.1.3节中“表3.1.3渠道防渗等级划分标准”规定，保持渠道断面和过流能力，并承担灌溉输水和生态补水要求的渠道的防渗等级宜采用Ⅲ级、Ⅳ级，结合本地区情况设计，确定本工程渠道防渗等级为Ⅲ级。 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）及《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）表3.1.6防渗衬砌渠道工程级别划分标准，渠道设计流量为Q＜5m3/s时，工程级别为5级，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。本工程的建筑物级别见下表2-1。 表2-1建筑物级别划分表 序号; 渠道名称; 渠道长度（km）; 渠段桩号; 各段灌溉面积（万 亩）; 设计流量 Q设（m³/s）; 加大流量 Q; 主要建筑物级别; 次要及临时建筑物级别. （m³/s）. 1; 塔里木北干渠; 5.31; 0+000～ 3+518; 2.33; 1.50; 1.88; 5; 5. 3+518～ 5+307; 1.86; 1.20; 1.50; 5; 5. 2; 二支渠; 6.15; 0+000～ 2+342; 1.76; 1.15; 1.44; 5; 5. 2+342～ 3+335; 1.76; 1.15; 1.44; 5; 5. 3+335～ 6+145; 1.5; 1.00; 1.25; 5; 5. 3; 阿克苏普干渠; 10.826; 1+700～ 3+797; 5.91; 3.89; 4.86; 5; 5. 17+500～ 19+765; 4.76; 3.13; 3.91; 5; 5. 19+765～ 21+615; 3.24; 2.13; 2.66; 5; 5. 21+615～ 26+229; 1.5; 1.00; 1.25; 5; 5. 4; 农场二队一支渠; 1.689; 0+000～ 1+689; 1.5; 1.00; 1.25; 5; 5. 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）和《灌溉与排水设计规范》（GB50288-2018），南支干渠灌区灌溉面积为11万亩，设计流量为6.5m3/s，工程等别为Ⅲ等，规模为中型，工程级别为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。 本项目主要工程组成及规模一览表如下表所示： 表2-2建设项目组成一览表 分类; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 阿克苏普干渠：; 该渠道基本按原渠线布置，渠道自库塔干渠东干渠引水，由西向东布置，本次改造冻胀破坏严重的1+700km~3+797km段和17+500~26+229km，设计流量3.89m³/s，维修改造总长度10.826km，灌溉面积5.91万亩，配套改造渠系建筑物60座。; 防渗改造及其渠系建筑物配套. 塔里木北干渠（西段）; 该段渠道均为土渠，起点为塔里木南支干渠引水闸，由东向西沿乡村柏油路右侧布置，基本按原渠线布置，到经济牧场交界处结束。该渠道设计流量1.5m³/s，灌溉面积2.33万亩，维修改造长度5.31km。配套渠系建筑物30座。; 防渗改造及其渠系建筑物配套. 二支渠; 该渠道基本按原渠线布置，渠道基本由北向南布置，1+500km后一直与道路并行。该渠道全程均为土渠，本次全部进行改造，设计流量1.15m³/s，维修改造长度6.15km，灌溉面积1.76万亩，配套渠系建筑物51座。; 防渗改造及其渠系建筑物配套. 农场二队一支渠; 该渠道基本按原渠线布置，渠道前471m由西向东布置，在0+471km处渠道向右转弯，由北向南布置，沿渠道方向一直与道路并行。该渠道全程均为土渠，本次全部进行改造，设计流量1.0m³/s，维修改造长度1.689km，灌溉面积1.5万亩，配套渠系建筑物16座。; 防渗改造及其渠系建筑物配套. 大临 工程; 骨料场; 选择库尔勒市都成砂石料场作为本次工程的混凝土骨料料场（C1、C2），选择原博湖苇业新厂址东南侧的联诚砂石料场作为本工程的砂砾石垫层料场（D1）; 商业料场. 取土场; 选择距尉犁县塔里木水库4km附近的一片空地作为本次工程的填筑料料场（T1），选择尉犁县兴平镇辖区附近的一片空地作为本次工程阿克苏普干渠（桩号1+700-3+797）段的填筑土料场（T2），选择阿克苏普乡附近的一片空地作为本次工程阿克苏普干渠（桩号17+500-26+229）段的填筑土料场（T3）; 商业料场. 砌石料场; 选择库尔勒市经济技术开发区高盛矿业有限公司片石料场作为本次工程的砌石料场（K1）; 商业料场. 弃渣场; 选择尉犁县住建部门指定建筑垃圾填埋的弃渣场（Q1）作为本次工程的建筑垃圾填埋场，Q1弃渣场面积范围相对较广，交通便利，可满足本项目弃渣要求。施工人员产生的生活垃圾集中收集运到尉犁县生活垃圾填埋场无害化处置。; 城镇指定弃渣场. 运输道路; 工程项目区位于渠道内，项目改造的工程区有乡间道路与田间机耕道多处与渠线相交，渠道两旁均有交通道路可以利用，本次工程设计需修建道路总长11.19km，占地面积220.54亩；其中永临结合渠堤道路长7.80km，占地面积198.18亩；临时道路长3.39km，占地面积22.36亩。; 依托原有乡间道路与田间机耕道和渠道两旁交通道路. 临时堆土区; 渠道两侧临时堆土区：塔里木北干长5.307km；二支渠长6.145km；阿克苏普干渠长10.826km；农场二队一支1.689km；总临时占地面积99995m²。; /. 公用 工程; 供水; 施工用水就近取用灌渠水，生活用水为桶装水。; /. 排水; 项目生活污水由旱厕收集后由吸污车转运至尉犁县城镇污水处理厂，不外排。; /. 供电; 采用就近从村镇供电电缆接线使用; /. 施工营地; 布置砼拌和站4处，每处占地面积400m2；布置钢筋、木模加工厂4处，每处钢筋、木工厂占地120m2。布置4座水泥仓库，每座占地面积100m2。修建临时生活房屋4处供施工现场人员居住，规划每处用地面积150m2。用于施工人员临时休息和看守建筑材料，以及临时堆存施工建筑材料。; /. 环保 工程; 废气治理; 路面洒水抑尘；分段施工开挖土砂石及时回填处置；开挖土石收边堆存表面用草帘或密目网覆盖；车辆禁止超载并覆盖等。; /. 废水治理; 在小型拌合机安置点设置沉淀池，收集清洗废水循环回用；基坑积水收集用于降尘洒水；禁止在河道内清洗施工机械等；粪便污水采用旱厕收集后还田或还草。; /. 噪声治理; 采用低噪声设备，且添加减振垫，夜间禁止施工。; /. 固废处置; 生活垃圾集中收集后运至就近村镇垃圾收集点；建筑垃圾中废砖块等由农户收集资源化利用，其余的砂石渣等收集后就近作为村内道路坑洼处铺填；不能利用的运到建筑垃圾堆放场，开挖土砂石全部作为项目自身填方回用。; /. 生态环境; 严格控制施工作业带宽度，表土剥离、施工期结束后及时进行回填，迹地平整恢复植被，建筑垃圾及施工余料彻底收集清运。; /. 本次尉犁县二期工程主要建设内容为尉犁县阿克苏普干渠、塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠渠道防渗改造及其渠系建筑物配套。防渗改造渠道4条长23.975km，灌溉面积11.5万亩，配套渠系建筑物157座。主体工程建设内容详见表2-3，主要配套渠系建筑物建设内容详见表2-4： 表2-3主体工程建设内容统计表 序 号; 名称; 长度; 设计流量; 加大流量; 灌溉面积. （km）; （m3/s）; （m3/s）; （万亩）. 1; 塔里木北干渠; 5.31; 1.2～1.5; 1.5～1.87; 2.33. 2; 二支渠; 6.15; 1.0～1.15; 1.25～1.44; 1.76. 3; 阿克苏普干渠; 10.826; 1～3.89; 1.25～4.86; 5.91. 4; 农场二队一支渠; 1.689; 1; 1.25; 1.5. 合计; 23.975; 11.5. 表2-4主要配套渠系建筑物建设内容统计表 序 号; 名称; 建筑物（座）. 节制双分水闸; 节制左分水闸; 节制右分水闸; 左分 水闸; 右分 水闸; 双分 水闸; 节制 左分水闸带桥; 左分 水闸带桥; 农 桥; 渡 槽; 取水池; 测 桥; 合 计. 1; 塔里木北干渠; 0; 2; 4; 4; 2; 0; 0; 0; 4; 0; 13; 1; 30. 2; 二支渠; 1; 4; 5; 11; 14; 0; 1; 2; 11; 1; 0; 1; 51. 3; 阿克苏普干渠; 1; 5; 6; 12; 18; 0; 0; 0; 17; 0; 0; 1; 60. 4; 农场二队一支渠; 0; 4; 0; 5; 2; 1; 0; 0; 3; 0; 0; 1; 16. 合计; 2; 15; 15; 32; 36; 1; 1; 2; 35; 1; 13; 5; 157. （1）节制分水闸，本次尉犁县二期工程建设任务为改造渠道23.97km，配套渠系建筑物157座，其中改造节制分水闸104座。其中节制双分水闸2座、节制左分水闸15座、节制右分水闸15座、节制左分水闸带桥1座、左分水闸带桥2座、左分水闸32座、右分水闸36座。 渠道节制闸均设计为开敞式平底闸，结构型式为钢筋混凝土整体式闸，闸室上游侧设启闭梁支柱，下游侧设人行便桥或交通桥，闸后接为现浇砼渐变段，渐变段末端设齿墙。闸口宽、高随位置而变化，闸门设计为成品铸铁闸门；分水闸设计为单孔，分水闸均采用“一字”型闸结构，闸口宽、高随位置而变化，闸门设计为普通铸铁闸门，闸后接原渠道。本次设计启闭机均采用手电两用螺杆式启闭机。节制闸及分水闸的钢筋混凝土及素混凝土强度等级均为C35，混凝土抗冻等级F250，抗渗等级W6，水泥均采用抗硫酸盐水泥，基坑临时开挖边坡系数为1:1。基础底部换填50cm厚砂砾石垫层。压实指标：粘性土压实度不小于0.95，无粘性土压实指标相对密度不小于0.75。 本工程金属结构部分主要有闸门，闸门均采用平板铸铁闸门，铸铁闸门结构布置图详见下图2-2。 图2-2铸铁闸门结构布置图 （2）取水池，塔里木北干渠进水池从塔里木北干渠引水，由进水口、管道、进水池组成，沿线需修建取水池13座，其中左取水口8座，右取水口5座。进水口为翼墙式混凝土结构，底板及边墙厚50cm，尾部设拦污栅。进水口与进水池通过管道连接，管道直径1.0m，混凝土管长8m。进水池为矩形敞口混凝土水池，池壁厚40cm，尺寸分别为3×8×4.5m。 表2-5取水池特性表 渠道名称; 序号; 桩号; 建筑物名称; 涵管直径（m）; 分水闸（a1 ×b1）（m）; 分水闸启闭机（t）. 塔里木北干渠; 1; 1+124; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 2; 2+421; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 3; 2+723; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 4; 2+762; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 5; 2+854; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 6; 3+050; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 7; 3+512; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 8; 4+296; 左取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 1; 0+718; 右取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 2; 1+118; 右取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 3; 1+224; 右取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 4; 1+875; 右取水池; 1.0; 1×1; 1.0. 5; 3+524; 右取水池; 1.0; 1×1; 1.0. （3）农桥设计：本次工程中共配套农桥35座，其中6.5m宽农桥30座，8m宽农桥5座。农桥设计净跨为4.7—7.5m，根据现状农桥宽度及现状与农桥相连的道路的宽度综合确定，设计桥面净宽6.0～7.5m，均为钢筋砼板桥结构。桥面板为现浇C35钢筋砼（厚30—40cm），两侧设挡土墙，桥墩采用C35砼重力式挡墙，顶部设“L型”钢筋砼台帽。农桥混凝土等级：钢筋混凝土强度为C35，素混凝土：桥墩采用C35现浇砼，挡土墙采用C35现浇砼，抗冻等级F250，抗渗等级W6，水泥均采用抗硫酸盐水泥，农桥基础底部换填50cm厚砂砾石垫层。压实指标：粘性土压实度不小于0.95，无粘性土压实指标相对密度不小于0.75。农桥特性见下表2-6。 表2-6农桥特性表 渠道名称; 序号; 桩号; 建筑物名称; 桥净跨宽度L（m）; 桥面宽度B（m）; 荷载级别; 折减系数. 塔里木北干渠; 1; 1+914; 农桥; 5.9; 8; 公路Ⅱ级; 0.8. 2; 2+315; 农桥; 5.9; 8; 公路Ⅱ级; 0.8. 3; 3+546; 农桥; 5.9; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 4; 4+169; 农桥; 5.9; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 二支渠; 1; 0+012; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 2; 0+179; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 3; 0+274; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 4; 1+087; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 5; 1+576; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 6; 2+843; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 7; 2+939; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 8; 3+391; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 9; 4+373; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 10; 4+786; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 11; 5+342; 农桥; 3.95; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 阿克苏普干渠; 1; 18+176; 农桥; 7.5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 2; 21+250; 农桥; 6.8; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 3; 22+266; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 4; 23+607; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 5; 23+682; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 6; 23+942; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 7; 24+066; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 8; 24+164; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 9; 24+232; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 10; 24+316; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 11; 24+421; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 12; 24+518; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 13; 24+824; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 14; 25+210; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 15; 25+689; 农桥; 4.7; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 16; 19+634; 农桥; 7.5; 8; 公路Ⅱ级; 0.8. 17; 23+232; 农桥; 4.7; 8; 公路Ⅱ级; 0.8. 农场二队一支渠; 1; 0+491; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 2; 1+543; 农桥; 5; 6.5; 公路Ⅱ级; 0.8. 3; 1+689; 农桥; 5; 8; 公路Ⅱ级; 0.8. （4）渡槽设计，本工程中二支渠2+921km处新建渡槽1座，跨度为8m，设计流量0.85m³/s，均为钢筋混凝土矩形断面渡槽。顺水流方向渡槽布置如下： 上游连接段（现浇砼扭面+30cm厚C35现浇混凝土底板）+槽身+6.6m长的连接涵+下游连接段（浆砌石扭面+30cm厚C35现浇混凝土底板）接下游渠道。 渡槽槽墩均采用重力式C35现浇混凝土挡土墙结构，槽身及槽台采用C35现浇钢筋混凝土，其余部分混凝土均为素混凝土。工程中素混凝土强度指标为C35F250W6；钢筋混凝土强度指标：C35F250W6。渡槽上下游连接段边坡为C35浆砌石扭面，底板为30cm厚C35现浇混凝土。建筑物采用的现浇砼均为掺矿渣微粉的现浇砼。渡槽具体设计及形式见设计图。渡槽特性详见下表2-7。 表2-7渡槽特性表 桩号; 设计流量（m3/s）; 跨度 （m）; 纵坡 i; 交叉渠道; 结构形式; 断面尺寸 B×H（m）. 2+921; 1.15; 8; 1/6000; 跨渠渡槽; 钢筋砼矩形断面; 1.2×1.6. （5）测桥，本次根据渠道流量变化情况，工程计划在每条干、支渠上修建1座测桥，共修建测桥4座，分别位于渠道首端下游50m处。 测桥桥面为简支钢架结构，测桥净跨4.4—5.7m，两根纵梁采用φ80钢管（壁厚δ=3mm）；桥面宽1m，采用5mm厚菱形花纹钢板，基础为C35砼挡土墙型式。配备流速仪1套、立式水尺1套。 （6）渠道断面形式 综合考虑经济性、施工、衬砌材料和运行管理，本次工程设计渠道断面形式采用梯形断面方案，内边坡系数采用1：1.75，外边坡系数采用1：1.5。两岸堤顶宽度为2.0m～4.0m。 （7）渠道防渗方案 本次设计阿克苏普干渠、塔里木北干渠、二支渠、农场二队一支渠4条渠道均采用全断面现浇砼板+一布一膜防渗衬砌型式。边坡均采用8cm厚C35现浇混凝土板衬砌。底板为10cm厚C35现浇混凝土板衬砌。现浇砼板底部铺一布一膜，土工布为200g/㎡，膜厚0.5mm。砼均为添加矿渣微粉混凝土，强度等级为C35，抗冻等级F250，抗渗等级为W6。 优点：防渗效果好，坚固耐用输水速度快，利用率高，管理方便，适应灌区发展要求，工期较短，可现场设置多个浇筑点。设计横断面详见下图： 图2-3渠道全断面现浇砼板+一布一膜防渗衬砌型式防渗方案图 （8）本次续建配套与现代化改造工程主体工程主要工程量见表2-8。 表2-8主体工程主要工程量汇总表 渠道名称; 序号; 项目; 清基 （m3）; 挖方 （m3）; 填方 （m3）; 砂砾石 （m3）; 砼 （m3）; 钢筋 （t）; 预制砼板及浆砌石拆除量（m3）. 塔里木北干渠; 一; 渠道; 27672; 24110; 22985; 0; 3558. 二; 建筑物; 8717; 5154; 1455; 1858; 87.53. 小计; 27672; 32827; 28138; 1455; 5415; 88; 0. 二支渠; 一; 渠道; 23180; 9298; 13148; 0; 3389. 二; 建筑物; 7710; 3428; 1235; 1939; 50.74; 113. 小计; 23180; 17008; 16576; 1235; 5328; 51; 113. 阿克苏普干渠; 一; 渠道; 54354; 4170; 75727; 3095; 8165; 3651. 二; 建筑物; 8485; 4719; 2110; 2875; 70.32; 187. 小计; 54354; 12655; 80446; 5205; 11040; 70; 3838. 农场二队一支渠; 一; 渠道; 7570; 269; 12155; 0; 1003; 497. 二; 建筑物; 1950; 943; 331; 479; 11.72; 58. 小计; 7570; 2220; 13099; 331; 1483; 12; 555. 合计; 112776; 64709; 138259; 8227; 23266; 220; 4506. （9）主要材料用量，工程所需混凝土粗细骨料、换填砂砾石料均从料场拉运，水泥、钢材、苯板等及其余材料均可从库尔勒市购买。主要材料用量见表2-9。 表2-9主要材料用量汇总表 序号; 项目; 水泥; 钢筋; 钢材; 汽油; 柴油; 矿渣微粉（t）; 砂; 砾石. （t）; （t）; （t）; （t）; （t）; （m3）; （m3）. 1; 塔里木北干渠; 1166; 94; 67; 15; 77; 501; 3033; 4820. 2; 二支渠; 1147; 54; 55; 14; 47; 493; 2984; 4742. 3; 阿克苏普干渠; 2376; 75; 104; 30; 186; 1022; 6182; 9825. 4; 农场二队一支渠; 319; 13; 15; 4; 30; 137; 830; 1320. 合计; 5008; 236; 241; 63; 339; 2153; 13029; 20707. |
| 总平面及现场布置 | ### 2.3工程总平面及三场布置 ### 2.3.1工程总体布置方案 ### 本项目为新疆博斯腾灌区续建配套与现代化改造二期（尉犁县灌区）工程，位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内古勒巴格乡、兴平镇、阿克苏普乡境内，灌区内防渗改造渠道有四条，总长23.975km。其中塔里木北干渠5.307km；二支渠防渗改造长度6.150km；农场二队一支渠1.689km，阿克苏普干渠分为两段，长度共10.826km，其中维修段长度2.097km，桩号为（1+700-3+797）；桩号（17+500-26+229）段长度为8.729km。渠系配套建筑物共157座，其中水闸（节制闸、分水闸、引水闸）104座，桥（农桥、测桥）39座，渡槽1座，取水池13座。具体见图2-4“工程区渠系布置图”。 图2-4工程区渠系布置图 2.3.2三场布置 - 料场 混凝土骨料料场（C1），由于工程区无天然混凝土粗、细骨料料场，故选择巴州聚瑞商贸有限公司砂石料场作为本次工程的混凝土骨料料场（C1），该料场地理位置为北纬41°38′49.12″，东经86°15′40.88″。该料场位于库尔勒市开发区东环路与鼎兴路交汇处东南侧，该料场属于库尔勒市经济技术开发区成品料场。 砂砾石垫层料（D1），本项目选择原博湖苇业新厂址东南侧的联诚砂石料场作为本次工程的砂砾石垫层料料场（D1）。该料场位于库尔勒市经济技术开发区东南侧库鲁克塔格山前冲洪积倾斜平原上，地势起伏较大，局部平坦，场地海拔高程930.00—940.00m。该料场地理位置为北纬41°30′19.08″，东经86°22′01.82″，各项指标均满足质量要求。 砌石料料场（K1），由于工程区附近无天然砌石料料场，故选择库尔勒市经济技术开发区高盛矿业有限公司片石料场作为本次工程的砌石料场（K1），该料场地理位置为北纬41°38′11.04″，东经86°17′56.11″。该料场为成品料料场，料场储量可满足本工程的需要。 - 取土场 填筑料料场（T1），由于工程区附近无填筑料料场，此次勘察选择尉犁县塔里木水库附近的一片空地作为本次工程塔里木北干渠、二支渠的填筑土料场（T1），地理坐标：北纬41°18′10.26″，东经86°9′49.65″。T1料场为矩形，料场长度约400m，宽度约300m。根据现场勘探试验、室内试验结果来看，勘探深度内可开采平均厚度2.5m，面积12万m2计算，有用层平均厚度2.0m，无用层平均厚度0.5m，采用平均厚度法进行储量计算，求得储量24.0×104m3，T1料场储量大于设计用量1.5倍的要求。 填筑料料场（T2、T3）由于工程区附近无填筑料料场，此次勘察选择尉犁县兴平镇辖区附近的一片空地作为本次工程阿克苏普干渠（桩号1+700-3+797）段的填筑土料场（T2），地理坐标：北纬41°17′32.25″，东经86°29′35.04″；选择阿克苏普乡附近的一片空地作为本次工程阿克苏普干渠（桩号17+500-26+229）段的填筑土料场（T3），地理坐标：北纬41°15′50.11″，东经86°36′53.36″。T2料场勘察范围为矩形，料场长度约200m，宽度约200m。T3料场勘察范围为矩形，料场长度约300m，宽度约250m。T2、T3料场储量大于设计用量1.5倍的要求。 （3）弃渣场 建筑弃料料场（Q1），本项目建筑垃圾集中收集运到弃渣场，选择尉犁县住建部门指定建筑垃圾填埋场弃渣场（Q1）作为本次工程的建筑垃圾填埋场，地理坐标为N:41°21′2.05″，E:86°19′10.72″，属于尉犁县指定的建筑垃圾填埋场，占地约3.5万平方米，面积范围相对较广，交通便利，可满足本工程要求。 施工人员产生的生活垃圾集中收集运到尉犁县生活垃圾填埋场无害化处置。 2.3.3施工现场布置 根据本工程较分散的特点，本次改造项目的重点为渠道及渠系建筑物改造，根据渠线长度及工程量在合适的位置布设临时生产生活施工区，本工程共为4个施工区。 本工程施工为线状施工，施工较分散。根据工程实际特点，每处施工系统均包括混凝土拌和站、钢筋加工厂、木材加工厂、水泥仓库、临时生活区等，以满足施工要求。主要是利用已有管理房屋和租用附近村庄民房。 具体工区划分表见表2-10所示。 表2-10施工区域划分表 项目名称; 工程部位; 位置. 1#施工区; 塔里木北干渠0+000～5+307段渠道及渠系建筑物工程; 渠道2+500附近. 2#施工区; 二支渠0+000～6+145段渠道及渠系建筑物工程; 渠道1+200附近. 3#施工区; 阿克苏普干渠1+700～3+797、17+500～26+229段渠道及渠系建筑物工程; 渠道24+000附近. 4#施工区; 农场二队一支渠0+000～1+689段渠道及渠系建筑物工程; 渠道0+500附近. 2.3.4施工工厂设施 （1）砂石加工厂 本工程所需砂石料量不大，均为常规建筑材料，因此砂石料全部从当地建材市场就近采购，不设置砂石料加工系统。 （2）混凝土生产系统 渠道砼施工比较分散，主要为渠道施工及建筑物施工，每套施工系统处设置砂石料场、拌和站。拌和站布置在渠堤顶，拌和站主要为可移动的拌和机构成，拌和机容量0.4m3。每处砂石料场、拌和站占地约400m2。 （3）综合施工区 钢筋加工厂：本工程渠道上建筑物需配筋，布置钢筋加工厂，每处钢筋加工厂占地60m²。 木材加工厂：建筑物的特殊部位需要制作特形模板，一般采用木模板，因此需要木工厂，每处木工厂占地120m2。 （4）水泥仓库 本项目工程每处需建设施工仓库100m2，用以储备施工工具、材料及设备等。 （5）机械修配厂 本工程主要为砼、土方工程，数量较大，主要大型机械设备有：挖掘机、推土机，自卸汽车等，因此需要常规的机械修配，维护机械的正常使用，设置机械修配厂。本工程根据机械维修需要，在尉犁县指定一个机械修配厂，担负机械的检修和装配。 （6）施工供水 利用工程区已有水源或从附近村镇拉水，供各施工点的生产及生活用水。 （7）施工供电 工程沿线居民点都已通电，管理区、生产生活区用电可从附近的电网架线到工区即可，并配备柴油发电机作为辅助或备用电源，即可满足施工要求。 （8）临时生活区 本工程修建临时生活房屋供施工现场人员居住，每处规划用地面积150m2。 2.3.5施工占地 施工临时占地主要包括各施工布置分区内的施工区、临时施工道路及临时堆土区等的临时用地。占地性质为渠道两侧20～100m范围内的耕地及林带，施工占地汇总表见表2-11。 表2-11施工临时占地汇总表 序号; 施工工厂名称; 单座占地面积（m2）; 数量（m2）; 占地面积 （m2）. 1#施工区; 2#施工区; 3#施工区; 4#施工区. 塔里木北干渠; 二支渠; 阿克苏普干渠; 农场二队一支渠. 1; 混凝土拌和; 400; 1; 1; 1; 1; 1600. 2; 木材、钢筋加工厂; 120; 1; 1; 1; 1; 480. 3; 临时房屋; 150; 1; 1; 1; 1; 600. 4; 施工仓库; 100; 1; 1; 1; 1; 400. 5; 临时道路; 宽4m; 0.00; 6596; 8311; 0.00; 14907. 6; 临时堆土区; 渠道两侧; 24537; 20553; 48193; 6712; 99995. 合计; 25307; 27919; 57274; 7482; 117982. |
| 施工方案 | 1、施工交通条件 （1）施工对外交通 对外交通：本次改造的工程位于阿克苏普乡和古勒巴格乡，阿克苏普乡距尉犁县26km，古勒巴格乡距尉犁县8km，均有柏油公路通往尉犁县，主要外购建材均可顺利运往现场。交通条件较好。 （2）施工场内交通 对内交通可利用现有的主干道、田间石子路，渠道沿线乡村道路、便道。由于渠道沿线主要在原渠线上，部分渠段离公路较远。 本项目设计需修建道路总长11.19km，占地面积220.54亩；其中永临结合渠堤道路长7.80km，占地面积198.18亩；临时道路长3.39km，占地面积22.36亩。 表2-12施工永久道路统计表 预测单元; 桩号; 长度（m）; 宽度（m）; m2; 亩. 阿克苏普干渠; 1+700～3+797; 2097; 19.25; 40367.25; 60.55. 17+500～19+640; 2140; 17.50; 37450.00; 56.17. 19+640～19+765; 125; 17.50; 2187.50; 3.28. 19+765～21+250; 1485; 16.80; 24948.00; 37.42. 21+250～21+340; 90; 16.80; 1512.00; 2.27. 24+370～26+229; 1859; 13.80; 25654.20; 38.48. 合计; 7796; 101.65; 132118.95; 198.18. 表2-13施工临时道路统计表 渠道名称; 渠道长 （km）; 临时道路长（km）; 道路宽（m）; 面积（亩）; 耕地（亩）; 林地（亩）. 二支渠; 6.15; 0+000-1+500; 1.500; 4; 9.00; 9.00; 0.90. 阿克苏普干渠; 10.83; 3840-5730; 1.890; 4; 12.47; 11.33; 1.13. 合计; 21.827; 3.390; 22.36; 20.33; 2.03. 2、施工场地条件 项目区两岸50～100m范围内均为耕地及林带，施工场地干扰较大，施工较为不便，树木经补偿后砍伐方可施工。施工单位可在施工现场由业主指定施工场地，搭建临时住房或租用闲置民舍作为施工单位生活区和施工机械设备，材料停放场地。 3、水、电供应 施工用水条件：施工用水可从渠道附近居民点或附近渠道取水，平均运距5km，水量、水质均可满足施工需求。 施工电源条件：渠道施工用电为自备电源，管理区、生活区用电可从附近的电网架线到工区即可。 4、外购建筑材料 主要外购建筑材料来源及水、电、燃料供应条件，本工程外购建筑材料：水泥、钢材、木材、止水材料、砼添加剂材料均可从库尔勒市购进，平均运距80km，汽油、柴油从油库运往工地，平均运距25km，交通运输方便。建筑工地施工现场存放汽、柴油的数量不允许超过1吨，库房为单栋建筑物，砖石结构砼屋面存储。 5、天然建筑材料 新疆博斯腾灌区续建配套与现代化改造一期（尉犁县灌区）；工程需要的天然建筑材料包括：混凝土骨料、砂砾石垫层料和填筑料。选择库尔勒市都成砂石料场作为本次工程的混凝土骨料料场（C1）和砂砾石垫层料料场（D1），填筑料选择尉犁县塔里木水库附近的一片空地作为本次工程的填筑料料场（T1），本次工程需混凝土粗骨料6932m3，细骨料4364m3，填筑料21743.09m3，砂砾石垫层料8767.4m3。 C1料场距0+000~3+727段平均运距约63km，距3+808~6+825段平均运距约68km，D1料场距0+000~3+727段平均运距约50km，距3+808~6+825段平均运距约55km，T1料场距0+000~3+727段平均运距约18km，距3+808~6+825段平均运距约24km，开采与运输较为方便。 6、施工导流 本次设计渠道施工不采用导流方式，因本项目施工均在灌区内，渠道周围均为耕地，无法进行导流，另项目规模较小，施工时选择在非灌溉期一般为每年的3月初至5月底和8月20日至10月底，施工可安排在非灌溉期施工，非灌溉期时间较短，可以采用多个标段同时施工来抢工期，达到节约时间，减少对输水灌溉的影响，故本工程无需施工导流。 7、主体工程施工 1）渠道工程施工 ⑴清基：施工前，放出清基边线，并做出明显标识，采用1.0m³反铲挖掘机或人工清除基底覆盖的草根、树枝等杂物，并要求对于有腐殖土的渠段应将腐殖土等清理干净为止。然后用推土机刮平基底，人工拣出草根、树枝等杂物后用压路机碾压，碾压遍数由试验而定，粘性土压实度不小于0.95，非粘性土相对密度不小于0.75，必要时应提前洒水再碾压，对局部不平整处应进行人工找平。清基厚度为30cm，渠基开挖中清除的弃土、废物、废料等，运到指定场地堆放。 （2）土方开挖：采用1.0m³反铲挖掘机开挖，挖掘机挖出的土堆在两侧渠堤部位，两侧渠堤上配推土机和压路机，不断将土推平，来回碾压，直至填筑密实。对于填方段渠道，清除采土区地面的植被覆盖层后，用推土机直接推两岸的松散土料筑堤，或利用外运土料，在渠坡、渠肩、渠道与建筑物连接部位、建筑物填方等无法用机械压实的部位，采用蛙式打夯机或人工夯实，渠底和边坡都采用人工进行修整成形。 （3）填筑施工：土方填筑程序依次为渠堤高程引测、宽度控制、渠堤分层填筑、洒水碾压、压实度试验、土堤削坡、成型，填筑土方应采用振动碾压实，渠堤削坡采取人工施工。 回填土分层碾压，一次碾压厚度不宜超过30cm，粘性土压实度为0.95，非粘性土相对密度为0.75。碾压方法按进退错距法压实，相邻两段交接带碾压搭接长度，顺碾压方向不小于0.3m，垂直碾压方向搭接长度不小于1.5m，碾压遍数由试验而定。每段渠堤自身在回填碾压过程中留纵横向接槎，渠堤的洒水量要严格控制，如超含水量要进行土料翻晒，含水量不足要及时洒水，再进行碾压，禁止出现欠压和过压现象。 （4）砂砾石垫层料施工：考虑冻胀及腐蚀性等问题，需用砂砾石进行换填，用自卸汽车将换填砂砾石运至施工现场，在人工的协助下将砂砾石按设计要求铺设在渠床上，采用振动碾进行碾压，使其相对密度达到0.75。 （5）防渗施工：渠道开挖、填筑、修坡完成后，开始实施渠道防渗、防冻及护面体的施工，其各项工序均应符合相应的施工技术规范。渠道底板及边板均为现浇砼板+一布一膜形式防渗，对于渠道边板及底板先铺设6cm厚的苯板垫层，再铺设一布一膜，边板浇筑8cm砼，最后浇筑10cm底板，渠道边坡每3m设一横向伸缩缝，底板3m设一横向伸缩缝，砼板之间缝宽2.0cm，上部采用聚氨酯密封胶，下部采用L-600型高压闭孔板填筑。 （6）渠道现浇砼施工：工序为：定位放线－基础开挖－立模板－浇筑砼。渠道现浇砼底板采用人工按常规方法施工。配合比较严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度，砼拌合站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机，砼运输采用人工推车运到工作部位，人工入仓，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖，洒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。 （7）聚氨酯填缝施工：渠道伸缩缝上部聚氨酯嵌缝前应先将缝内杂物、浮灰清除干净，再使用嵌缝机或油灰刀将聚氨酯嵌入接缝，将嵌入的材料压密实，不得有断头或空洞，嵌缝后应及时修整，使其表面光滑平整。 2）渠系主要建筑物工程施工 本次工程配套渠系建筑物主要为闸、农桥、跌水等渠系建筑物改造等。其施工内容包括：土方开挖、回填、混凝土浇筑，浆砌石砌筑等。由于本次设计的渠道是在灌区的老渠线上施工，现状渠道上老建筑物，应在新建筑物施工前，用挖掘机将其拆除，并将拆除后的砼由自卸汽车运至指定的弃渣场。 建筑物施工工序为：拆除旧建筑物－－定位放线－－基础开挖－－立模板－－浇筑砼—回填。 基础开挖及填筑：采用1m³挖掘机开挖，挖掘机直接挖料到基坑外，设计开挖边坡均为1：1.5。因建筑物的基础开挖轴线要准确无误，应进行复查后进行开挖，采用机械挖至设计高程的+10cm时，人工清理剩余土方。基础填筑粘性土压实度为0.95，非粘性土相对密度为0.75。利用料就近堆存用于回填，多余料采用8t自卸汽车运输至附近大填方需土部位。 立模板：在建筑物地基处理后，先用素砼铺一层8～10cm垫层，以保护地基，找平地面后立模板。模板应尽量采用定型组合模板，钢模板的支撑固定采用“U”型卡，勾头螺丝杆，加固采用钢管支撑。管卡内撑进行钢性联接，以确保浇筑砼的过程中模板不变形，保证结构的浇筑尺寸，模板误差要小于验评标准要求。 砼浇筑：配合比严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度，砼拌合站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机。采用0.4m³移动式混凝土搅拌机拌制混凝土，下部混凝土1t机动翻斗车运输入仓，上部混凝土采用履带起重机吊0.4m³吊罐入仓，插入式振捣器振捣，模板采用组合式钢模板。对于砼用振动棒进行振捣，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖，洒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。 回填：砼达到80%的设计强度后脱模，人工回填夯实基础土方。后安装金属结构和机械设备并调试启闭运行。 3）机电设备及金属安装工程施工 本工程为干渠防渗改造工程，机电设备及金属结构比较单一，主要是渠道闸门及启闭机，沿渠线分布，闸门为露顶式平板铸铁闸门，按照常规施工，无特殊要求，与建筑物混凝土工程作成一体。 本工程安装手电两用螺杆式启闭机152台，平板铸铁闸门152套。 4）建筑物拆除 本工程因渠道防渗后，断面形式发生变化，现有渠系建筑物已不满足设计要求，故需拆除建筑物151座，其中闸101座，主要为混凝土、浆砌石结构，工序为砼（浆砌石）拆除→吊运及堆放→回填平整压实。 - ①砼（浆砌石）拆除 首先对场地进行清理，然后组织人工配合挖掘机挖装，拆除完成后，需将砼进行清理，以便下一道工序的施工。 - ②集中堆放 将原砼全部拆除后，由自卸汽车将拆除物运输至指定地点集中堆放，废弃物场应规整几何样式，不得随意堆砌。 - ③回填平整压实工程施工完毕后，将拆除物运至指定地点进行挖坑回填，并平整、洒水、压实。 5）施工排水 本项目渠道和渠系建筑物的埋深情况最深为2.8～3.2m，根据地质报告，勘探深度达5.3未见地下水，本次设计渠道无需采取施工排水措施。 8、施工机械 本工程所需的施工机械设备见表2-14。 表2-14主要施工机械汇总表 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1.0m3反铲挖掘机; 台; 12. 2; 推土机; 74kw; 台; 6. 3; 振动碾; 13～14t; 台; 6. 4; 拖拉机; 59kw; 辆; 12. 5; 平板振动器; 2.2kw; 台; 12. 6; 蛙式打夯机; 台; 12. 7; 自卸汽车; 10t; 辆; 18. 8; 拌和机; 0.4m3; 台; 6. 9; 插入式振捣器; 1.1kw; 台; 18. 10; 钢筋调直机; 台; 6. 11; 钢筋切割机; 台; 6. 12; 柴油发电机; 60kw; 台; 6. 13; 电焊机; 台; 6. 14; 洒水车; 5t; 台; 6. 9、施工总工期 本工程计划分三年度实施。其中第一年实施塔里木北干渠和二支渠，总工期10个月，施工准备期半个月，主体工程施工期8.5个月，完建期1个月。工程开工时间为第一年的3月上旬，工程完工时间为第一年12月底。 第二年实施阿克苏普干渠，总工期10个月，施工准备期半个月，主体工程施工期8.5个月，完建期1个月。工程开工时间为第一年的3月上旬，工程完工时间为第一年12月底。 第三年实施农场二队一支渠，总工期10个月，施工准备期半个月，主体工程施工期8.5个月，完建期1个月。工程开工时间为第一年的3月上旬，工程完工时间为第一年12月底。 |
| 其他 | 本工程为老灌区渠道改造工程，改造的灌区骨干工程经过多年的运行，灌区已经形成现状的规模和格局，渠线大部分顺直合理，渠道两岸为耕地、林带及居民点，不能新开渠道。对原渠进行防渗改造，施工不能影响灌区的灌溉引水要求，只能在非灌溉期施工，本工程施工工期十分紧张，在原渠进行防渗改造和施工优缺点如下： 1、渠道经过多年运行，渠基基本上处于密实稳定状态，渠基基础条件好。 2、现状渠道单侧大部分都有柏油路伴行，施工交通方便，临时占用耕地、林地较少，土方开挖量可用于渠堤填筑，外运土方量少，施工场地条件较好。 3、施工只能在非灌溉季节施工，施工工期十分紧张，需合理安排工期。 4、渠道沿线为林带、耕地、居民地，植被较发育，树木较多，沿用原渠线，无新增占地。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 环境空气质量现状 项目区位于新疆巴州尉犁县古勒巴格乡和阿克苏普乡，属农村地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“6.2.1.2基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”本次评价收集本项目最近的尉犁县监测站2021年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，对全年6项基本监测因子进行统计，根据统计结果，对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。基本污染物环境空气质量现状表见表18。 （2）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （3）评价结果 表3-1 区域空气质量现状表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度（μg/m³）; 标准限值 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; ——; 2.25; 60; 3.75; 达标. NO2; 年平均浓度; ——; 26.25; 40; 65.62; 达标. CO; 百分位上24小时平均值; 95%; 1.27; 4000; 0.032; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 102.92; 160; 64.32; 达标. PM2.5; 年平均浓度; ——; 44.67; 35; 127.63; 超标. PM10; 年平均浓度; ——; 146.83; 70; 209.76; 超标. 根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，项目所在区域SO2、NO2、CO和O3年均浓度均达标，PM10、PM2.5年均浓度超标，超标原因项目区地处南疆，位于沙漠边缘，受全年沙尘天气等因素影响，背景因素所致。因项目所在区域为不达标区域。 对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。 2、声环境质量现状 项目位于农村地区，非居住区，根据声环境功能区划分原则，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，项目区域无工业企业噪声源，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水环境状况 根据《2020年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》“地表水环境质量”：博斯腾湖总体水质为Ⅳ类，水质状况为轻度污染。全州6条主要河流的17个监测断面中，Ⅰ-Ⅲ类优良水质断面占100%，与上年相比没有明显变化。其中，开都河、黄水沟、迪那河水环境质量为Ⅰ类，孔雀河、塔里木河、车尔臣河为Ⅱ类。距项目区最近的地表水体为项目临近的孔雀河，地表水能够达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类要求。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“水利”中“其他”，为Ⅲ类项目，且项目所在区域土壤环境敏感程度为“不敏感”，可不开展土壤环境影响评价。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”的划分，本项目对应“A水利”的“2灌区工程”，为报告表类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 6、生态环境现状 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目位于天山南坡农产品主产区，是以特色林果产品、棉花、粮食、畜产品为主的产业带。 根据新疆生态功能区划，本项目所在区域属于“Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区”之“Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区”中的“61．塔里木河下游绿洲农业及植被恢复生态功能区”。 （1）动植物 根据现场踏勘，评价区周围是农田，主要种植枸杞、蔬菜、香梨及棉花，尉犁西瓜个大味甜，是当地的标志产品，项目区主要以种植棉花为主。尉犁县荒漠地区的植被，典型代表是胡杨和柽柳群系，主要分布在水土条件较差的沙漠区域，尉犁县动物资源比较丰富，野生动物有脊椎动物90多种，主要分布在罗布淖尔国家湿地公园内，春秋两季水禽种类多、数量大，是鸟类的重要驿站和繁殖地。 孔雀河第一分水枢纽一直到第三分水枢纽的河段，河岸两边种植着大量的树木，主要有河柳、杨树等，河岸两边开垦了大量的土地，种植主要以棉花、小麦和经济林为主。在本项目评价区域内主要为农田，未发现国家及自治区级重点保护的稀有动物种群，也不存在野生动物栖息地、繁殖地、主要觅食场所及迁徙路线，属于生态环境非敏感区。 尉犁县灌区主要以旱作物为主，农牧业生产对于灌溉依赖性比较强，现状年尉犁县的博斯腾灌区灌溉面积为42万亩，作物种植结构具体见下表： 表3-2尉犁县项目区现状年种植结构表单位：万亩 作物名称; 粮食作物; 经济1; 作物; 林果业; 牧业; 合计. 小麦; 玉米; 棉花; 瓜菜; 果树; 防护林; 人工饲草. 常规灌; 1.02; 1.47; 1.00; 1.06; 1.54; 0.73; 1.05; 7.87. 高效节水; 1.00; 0.00; 31.10; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 32.10. 低压管道; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.38; 1.65; 0.00; 2.03. 全灌区灌溉面积; 2.02; 1.47; 32.10; 1.06; 1.92; 2.38; 1.05; 42.00. 比例（%）; 4.81%; 3.50%; 76.43%; 2.52%; 4.57%; 5.67%; 2.50%; 100.00%. （2）水生生态 经现场调查及咨询当地村民，项目区涉及孔雀河段内无鱼类“三场”分布、无珍稀、特有、濒危保护鱼类，调查期间，渠道内未发现鱼类分布。无居民饮水水源点，本项目建设不涉及居民饮水水源保护区。 根据《中国新疆水环境功能区划》，孔雀河段水环境功能区划为：水质目标执行Ⅲ类标准。经现场调查发现，工程建设所涉及河段无工业污染源，仅有农业面源分布，以及乡村居民生活污水散排的污染。 孔雀河流域总的地势是西北高东南低，流域属于塔里木盆地东北部。河流发源于博斯腾湖，在河流发源地—出湖口附近生长着大量的芦苇，从孔雀河第一分水枢纽一直到普惠水库的河段，河岸两边种植着大量的树木，主要有河柳、杨树等。灌渠两侧生长荒草。部分渠道两侧生长杨树、柳树等树木。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为原址改建项目，项目区域现状主要生态环境问题如下： 1、项目区水生态现状 项目区位于尉犁县古勒巴格乡和阿克苏普乡，处于博斯腾灌区孔雀河下游。在库尔勒普惠地区与尉犁县城之间，为农田和胡杨林相间的农业生态区，孔雀河普惠地区以下，春、夏季基本断流，冬季约四个月有河水下泄，大部分供给塔里木垦区，只有少量河水达到阿克苏普，灌溉天然草场。下游地区荒地地表积盐，形成各类盐化土壤，沙漠化情况严重。 2、项目区水生态存在的主要问题 （1）灌区水利工程老化问题严重、水利设施不配套 灌区内部分输水工程由于受当时社会、经济及技术的限制，渠道纵坡缓，均顺地势而建，输水效率低，渠道淤积、渗漏严重；阿克苏普干渠已防渗部分渠段冻胀破坏严重，翘起脱落，杂草丛生，渗漏损失大，渠系水利用系数偏低，影响渠道输水。塔里木北干渠（西段）、二支渠均为土渠，渠道淤积、垮塌严重、杂草丛生，不能满足过水要求。各条渠道的渠系建筑物不配套，配水及管理困难，量测水及信息化系统不健全，灌溉水利用系数较低。 （2）灌溉水利用率低，渠道渗漏严重 1）阿克苏普干渠现状渠道边坡冻胀破坏严重，大面积渠道预制边板脱落，加之修建时砼指标较低，大量渠板已经分化松散，被腐蚀后骨料外露，每年维修花费大量资金仍未解决问题。 2）塔里木北干渠（西）该段渠道全线均为土渠，渠道垮塌严重，芦苇生长茂密，阻水严重，输水效率低，蒸发渗漏严重。渠道整体较低，大部分渠段不能自流灌溉，沿途大部分采用水泵抽水灌溉，渠系建筑物没有及时维修养护，年久失修，损坏严重，过流能力不足，不能起到挡水、分水的作用，需进行防渗改造。 3）二支渠现状淤积严重，杂草丛生，两侧每年需要当地农民进行清理，耗费大量人力物力，渠道纵坡较缓，有倒坡段，输水时常翻出渠堤，影响渠道输水。 4）农场二队一支渠现状渠道淤积严重，砼板已被严重腐蚀，松散，杂草丛生，闸门锈蚀或缺失，已起不到挡水作用，渠道输水效率很低，经复核现状过流能力仅0.3m³/s。 阿克苏普干渠和库塔干渠北干渠是阿克苏普乡、古勒巴格乡主要的输水干渠，阿克苏普干渠前段14.16km已于2009年防渗改造完成，塔里木北干渠东段已于2004年防渗改造完成。唯有阿克苏普干渠下段、塔里木北干渠西段、二支渠还是土渠，渠道冻胀严重，渗漏严重，断面过小，严重影响了阿克苏普乡、古勒巴格乡输水任务，致使尉犁县灌水时间拖长，严重影响了农民的生产。 本次灌区骨干防渗改造及渠系建筑物配套后，可实现适时供水，有效控制灌区内各农户用水量，为提高灌区的管理水平打下坚实的基础。对保证灌区农业生产发展，促进地区经济，起到积极的推动作用。 |
| 生态环境保护目标 | 据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目建设不涉及特殊生态环境保护目标，环境敏感点主要是渠道附近的孔雀河，陆生生态保护目标是项目区渠道两侧的杨柳树和农作物，以及渠道两侧的居民区。本项目为改建项目，新增占地面积约0.12km2，小于20km2，生态评价等级为三级，以渠道中心线向两侧外延300m为评价范围。 各工程区边界外500m评价范围内的敏感目标如下表： 表3-3主要保护目标汇总表 渠道; 保护目标; 经纬度坐标; 保护对象; 保护内容; 相对渠道方位; 相对渠道距离（m）; 环境功能区. N; E. 塔里木北干渠西段; 库克喀依那木村; 41.373365; 86.043884; 居民; 500人; 北; 70; 《环境空气 质量标准》 （GB3095- 2012）二级标准，《地表水质 量标准》 （GB3838 -2002）中 Ⅲ类要求. 孔雀河; 41.373818; 86.036971; 河水; 水质; 北; 150. 农场二队一支渠; 哈达墩村; 41.353975; 86.132525; 居民; 600人; 西北; 60. 孔雀河; 41.357258; 86.133341; 河水; 水质; 西北; 580. 二支渠; 无敏感保护目标; /. 阿克苏普干渠; 阿克苏普乡; 41.267147; 86.566668; 居民; 4000人; 西; 330. 古格代巴格村; 41.271610; 86.575937; 居民; 100人; 北; 180. 喀尔尕提村; 41.292209; 86.617007; 居民; 150人; 东北; 200. 孔雀河; 41.288068; 86.608725; 河水; 水质; 北; 300. 孔雀河; 41.280536; 86.578491; 河水; 水质; 北; 470. 耕地; 渠道两侧; /; /; 一般农田; 土质; /; 20; GB15618 -2016. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 表3-4环境质量标准一览表 环境要素; 污染因子; 取值时间; 单位; 标准值; 标准来源. 环境空气; SO2; 24小时平均; µg/m3; 60; GB3095-2012二级. NO2; 24小时平均; µg/m3; 40. PM10; 24小时平均; µg/m3; 70. PM2.5; 24小时平均; µg/m3; 35. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. O3; 日最大8小时平均; µg/m3; 160. 2、水环境质量标准 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。标准限值见下表。 表3-5地表水环境质量标准（mg/L，pH无量纲） 环境要素; 污染因子; 取值时间; 单位; 标准值; 标准来源. 地表水 环境; pH; 一次值; 无量纲; 6～9; GB3838-2002III类. COD; 一次值; mg/L; ≤20. BOD5; 一次值; mg/L; ≤4. 高锰酸盐指数; 一次值; mg/L; ≤6. 氯化物; 一次值; mg/L; ≤250. 氨氮; 一次值; mg/L; ≤1.0. 总氮; 一次值; mg/L; ≤1.0. 总磷; 一次值; mg/L; ≤0.2. 硝酸盐氮; 一次值; mg/L; ≤10. 挥发酚; 一次值; mg/L; ≤0.005. 氟化物; 一次值; mg/L; ≤1.0. 六价铬; 一次值; mg/L; ≤0.05. 氰化物; 一次值; mg/L; ≤0.2. 硫化物; 一次值; mg/L; ≤0.2. 硫酸盐; 一次值; mg/L; ≤250. 铅; 一次值; mg/L; ≤0.05. 镉; 一次值; mg/L; ≤0.005. 铁; 一次值; mg/L; ≤0.3. 汞; 一次值; mg/L; ≤0.0001. 砷; 一次值; mg/L; ≤0.05. 粪大肠菌群; 一次值; 个/L; ≤10000. 3、声环境质量标准 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。标准见下表。 表3-6声环境质量标准单位：dB（A） 环境要素; 污染因子; 取值时间; 单位; 标准值; 标准来源. 声环境; 等效A声级; 昼间; dB（A）; 60; GB3096-20082类. 夜间; dB（A）; 55. 二、污染物排放标准 1、大气污染物 本项目水泥是用于施工现场搅拌过程，不执行水泥工业大气污染物排放标准。施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2边界无组织排放监控浓度限值，标准值1.0mg/m3。 2、废水 施工废水及基坑水分别经沉淀池沉淀处理后，回用于施工工区洒水降尘，废水回收利用，项目无生产废水产生和排放，只有职工少量的生活污水，排入各营地内设置的化粪池定期清运。营运期不涉及废水排放；故不设排放标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表；项目营运期不涉及噪声产生，不设排放标准。 表3-7建筑施工场界噪声限值单位：dB（A） 环境要素; 污染因子; 单位; 标准值; 标准来源. 噪声; 施工期噪声; 昼间; dB（A）; 70; GB12523-2011. 夜间; dB（A）; 55. 4、固体废物 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应的标准，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的要求。 5、生态环境 生态：项目区未发现濒危珍稀动植物；以不破坏当地生态系统完整性为标准。 水土流失：土壤侵蚀标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。标准值见下表。 表3-8水力侵蚀强度分级 级别; 平均侵蚀模数[t/（km2·a）]; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; ＜500; ＜0.37. 轻度; 500; 0.37. 中度; 2500~5000; 1.9~3.7. 强烈; 5000~8000; 3.7~5.9. 极强烈; 8000~15000; 5.9~11.1. 剧烈; ＞15000; ＞11.1. |
| 其他 | 本项目为灌渠防渗改造工程，营运期不涉及污染物排放，项目无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期生态环境影响分析： 1、废气影响分析 （1）扬尘影响分析 施工期扬尘主要来源于基础开挖及回填、主体工程施工、弃土及建筑材料堆放、建筑材料运输、装卸及混凝土拌合等。扬尘主要污染物为TSP，呈无组织、无规律排放，排放量与风速、含水率有关，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。根据类似工程实际调查资料，在旱季施工工区的粉尘浓度可达20mg/m3，下风向50m处，TSP浓度为8.90mg/m3。在正常情况下，施工活动产生的扬尘在区域近地面环境空气中的TSP浓度可达0.5mg/m3~5.0mg/m3，经洒水抑尘后，扬尘浓度可以减少70%，施工工区的TSP浓度约为0.15mg/m3~1.5mg/m3。 同时，运输车辆也会造成施工作业场所及运输道路近地面扬尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5mg/m3～30mg/m3。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的，悬浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，可能会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带病原菌，传染各种疾病，会影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在树木和农作物枝叶上，影响植物光合作用。根据同类项目调查，工地施工时周边区域扬尘浓度如下表所示。 表4-1施工工地TSP小时浓度 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 从上表数据来看，施工扬尘的影响范围在工地周边200m范围内；经调查，塔里木北干渠西段灌渠与居民区最近距离为70m以上；农场二队一支渠与居民区最近距离为60m以上；阿克苏普干渠与居民区最近距离为180m以上；工程施工对居民区有一定影响，因此必须采取措施。 同类型施工工区洒水抑尘试验结果见下表。 表4-2施工工区洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 mg/m3; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可知，施工工区进行洒水能有效控制施工扬尘产生浓度；为减缓施工扬尘对工程区及周边环境的影响，施工时须采取控制措施，包括施工工区定时洒水降尘；砂石、土料等易产生扬尘的堆料场采用帆布覆盖；混凝土拌合系统设置洒水喷淋除尘装置，施工机械及运输车辆在积尘路面减速行驶等；采用以上措施后，可大大减缓施工扬尘对工程施工区及周边环境空气质量的影响。项目施工期较短，结束后，上述影响也随之消失。 （2）燃油废气影响分析 施工期施工机械、运输车辆及备用发电机燃油将产生燃油废气，污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，呈间歇性无组织排放。对周边大气环境及人体健康有一定的影响，施工机械尾气在大气中经扩散稀释后，浓度大大降低，对周边环境造成的影响不大。 评价要求建设单位使用符合环保要求的机械及优质燃料油，减少燃油废气产生。项目区地势空旷，没有大型集中废气污染源，空气环境质量较好，环境容量大，大气污染物浓度的局部增加不会使当地的大气环境质量发生质的变化。项目施工期结束后，上述影响也随之消失。 2、废水影响分析 （1）施工废水 项目施工工区不设置车辆检修场，施工机械的维修、清洗等活动到附近汽车维修厂进行。在施工机械施工过程中不可避免地会出现油料跑冒滴漏现象，在施工人员关注施工机械状况并定期维护情况下，油料跑冒滴漏量较小。 施工期施工废水主要来源于混凝土及砂浆拌合生产设备冲洗废水和混凝土养护废水，主要污染物为悬浮物和pH，其中SS浓度在5000mg/L，pH值在10~12之间。 混凝土及砂浆拌合过程中不会产生废水，仅是混凝土及砂浆拌合机冲洗过程中会产生冲洗废水。项目各施工营地混凝土及砂浆拌合机每天使用台数为2台、每天冲洗1次，则每次用水量为0.5m3/d。产污系数以0.8计，则项目各工区混凝土及砂浆拌合生产设备冲洗废水产生量为0.8m3/d。 施工期新浇筑的混凝土需浇水养护，每天浇水次数4～5次，混凝土养护水平均用量约24m3，主要经混凝土吸附及蒸发后消失，废水产生量较小。施工废水具有不连续性和间断性，如果直接排放到水体将对水质产生不利影响。由于废水量较小，且较为分散，建设单位在各混凝土拌合区低洼处设置1个容积为1m3的沉淀池（长×宽×高=1m×1m×1m），满足每处0.8m3/d的废水处理要求； 建筑物基础开挖将可能产生基坑排水。基坑排水一般包括初期排水和经常性排水。本项目施工时在非灌溉期进行，渠道和渠系建筑物的埋深情况最深为2.8～3.2m，根据地质报告，勘探深度达5.3未见地下水，因此本项目渠道无需采取施工排水措施。施工中若出现基坑积水情况。则在基坑内设集水坑，将基坑排水沉淀处理后全部回用于喷淋降尘；施工废水经沉淀池处理后，用于施工工区洒水降尘，不外排，各渠道与孔雀河的距离在180～580m范围，项目无废水排入孔雀河，对孔雀河水质无影响。 工程施工过程中施工机械不可避免地会出现跑冒滴漏现象，若大量油料物质泄漏至水体及土壤环境，对水体水质、水生生物及土壤环境将造成较大影响；施工单位应要求施工人员关注施工机械状况，若出现明显跑冒滴漏现象，及时停止施工，对施工机械进行维修、保养，降低油料跑冒滴漏对水体水质、水生生物及土壤环境的影响程度。施工现场不设置储油桶，直接从尉犁县采买运输到工程点使用，进一步减小对施工工区的水质污染。 （2）生活污水 本项目施工期设置5处施工营地，施工人员生活、住宿在施工营地。 施工期施工人员将产生少量生活污水，用水量以70L/（人·d）计，项目各施工营地高峰期施工人数为30人，则各施工营地施工人员生活用水量为2.1m3/d，产物系数以0.8计，则各施工营地施工人员生活污水产生量为1.68m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，各污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L。施工人员清洗废水用水桶收集后回用于施工场地洒水降尘；施工营地新建防渗旱厕，收集生活污水，定期清掏至尉犁县城镇污水处理厂。未利用的厕所粪污可清掏转运至集中收集点处理利用。施工结束后用生石灰对旱厕消毒填埋；施工期生活污水不外排。对孔雀河水质无影响。 施工期水污染物排放情况及处理工艺见下表。 表4-3各施工营地施工期水污染物排放情况及处理工艺 污染物来源; 污染物; 污染物排放浓度; 排放量; 处理工艺. 生产废水; 施工污水; ——; 0.4m3/d; 沉淀池沉淀后，回用于施工工区洒水降尘，不外排。. 基坑废水; ——; /. 生活污水; 污水; ——; 2.8m3/d; 施工人员清洗废水用水桶收集后回用于施工场地洒水降尘；生活污水新建旱厕，定期清掏至尉犁县城镇污水处理厂。. COD; 300mg/L; 0.504kg/d. BOD5; 200mg/L; 0.336kg/d. SS; 250mg/L; 0.42kg/d. 氨氮; 25mg/L; 0.042kg/d. （3）对河流水环境影响分析 本项目临近孔雀河，施工区与河道以施工围堰阻隔，无废水排入孔雀河，各渠道与孔雀河的距离在180～580m范围，施工过程中不会对孔雀河水体产生扰动，对孔雀河水生生物和水文情势基本无影响。 综上所述，施工期施工废水主要用于施工工区和道路洒水降尘，基本被蒸发消耗；施工人员清洗废水用水桶收集后回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入旱厕，定期清掏至尉犁县城镇污水处理厂。施工结束后用生石灰对旱厕消毒填埋；基坑水及地表径流经沉淀池沉淀处理后，充分回用于施工用水、洒水降尘等。施工废水不排入孔雀河，项目施工期结束后，施工废水产生的影响也基本随之消失。 3、噪声 （1）施工机械噪声影响 本项目的施工噪声主要来自施工运输机械运行和土石方开挖。因此施工噪声影响突出的主要是土石方开挖、建筑材料加工、渠道建筑物工地等场所。其中交通噪声是间歇性的，其它施工机械的噪声为持续性的。土石方开挖机械噪声强度一般超过90dB；许多大型原材料加工机械（如混凝土拌和等）声源强度超过100dB；大型运输机械噪声源声级多在90dB以上。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ2034-2013，各工区施工阶段主要噪声源的源强，如下表所示。 表4-4施工期主要施工机械及运输车辆噪声源强表 声源; 设备; 1m处噪声源强dB（A）; 数量（台）; 备注. 固定声源; 挖掘机; 90; 1; 连续. 混凝土拌合机; 95; 1; 连续. 振捣器; 100; 1; 间歇. 柴油发电机; 90; 1; 间歇. 推土机; 90; 1; 间歇. 流动声源; 自卸汽车（5t）; 90; 1; 间歇. 挖掘机; 100; 1; 间歇. 载重汽车; 90; 1; 间歇. 根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4—2009，点噪声源影响预测方程为： LA（r）=LA（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/r0） Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的A声级衰减量dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量dB； Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。 对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别。 表4-5主要设备噪声的随传播距离的衰减变化 距离（m）; 衰减值 dB（A）; 主要噪声值dB（A）. 拌合机; 挖掘机; 载重汽车; 柴油发电机. 95; 100; 90; 90. 20; -26; 69; 74; 64; 64. 50; -34; 61; 66; 56; 56. 60; -36; 59; 64; 54; 54. 70; -37; 58; 63; 53; 53. 80; -38; 57; 62; 52; 52. 100; -40; 55; 60; 50; 50. 150; -44; 51; 56; 46; 46. 200; -46; 49; 54; 44; 44. 250; -48; 47; 52; 42; 42. 项目建设的施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是挖掘机、运输车辆和搅拌机等。在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L总——预测点合成噪声级，dB（A）； n——噪声源个数 Li——第i个噪声源作用于评价点的噪声级，dB（A）。 Lb——环境噪声本底值；根据噪声导则，对于新建工程，只需预测贡献值，Lb取值为0。 本报告将对不同情况下三种高噪机械设备产生的噪声采用声级合成模式进行预测，计算结果见下表。 表4-6高噪设备叠加噪声预测值单位：dB（A） 叠加机械名称; 叠加噪声预测值. 1m; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 100; 80; 76.5; 74; 70.5; 68; 64.4; 61.9; 60; 54; 50.5. 载重汽车; 90; 70; 66.5; 64; 60.5; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 40.5. 发电机; 90; 70; 66.5; 64; 60.5; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 40.5. 叠加值; 100.8; 80.8; 76.9; 74.8; 71.3; 68.8; 65.2; 62.7; 60.8; 54.8; 51.3. 根据预测结果，从上表可以看出，单台施工机械昼间噪声在32m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A））标准限值要求，单台施工机械夜间噪声在200m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（夜间55dB（A））要求。 在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大；当同一施工点上同时使用三台噪声较大的施工机械时，如不考虑背景噪声值，三台机械产生的噪声经叠后，昼间在40m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A））标准限值要求，夜间220m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55dB（A））标准限值要求。 根据项目特点，施工期仅在昼间施工，夜间不施工；考虑三台机械同时施工时，昼间施工噪声衰减至40m处的贡献值为68.8dB（A），施工场界噪声达标。工程附近村庄距离本项目在60～330m以上，对周边村庄影响较小。为了减缓施工噪声对施工人员的影响，评价要求施工过程中选用低噪声设备，并进行定期保养及维护；合理安排施工时间，禁止在休息时间（午间13:00~15:00、夜间23:00~8:00）期间施工。 （2）施工期运输车辆交通噪声影响分析 项目依托已有道路及施工便道作为运输道路，途径乡镇、村庄居民区时，会对其产生交通噪声影响。建设单位物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛，尽可能减缓交通噪声对沿线居民的影响。 4、固体废物 - 工程土石方平衡及弃渣影响分析 主体工程挖填方量及流向：主体工程建设土方清基11.28万m³（自然方），工程土方开挖量为6.47万m³（自然方），土方总填筑量13.83万m³（压实方），工程填筑方全部利用了开挖方，填筑利用工程开挖方6.47万m³（自然方），不足部分从料场拉运，料场借方填筑料9.80万m³（自然方）；砂砾石垫层料从垫层料场拉取9.35万m³（自然方）。主体工程挖填方量及流向见下表土方平衡表4-7。 表4-7土石方平衡表 单位：m3 项目; 清基（自然方）; 土方开挖 （自然方）; 土方填筑（压实方）; 砂砾石垫 层（压实方）; 土方回填（自然方）; T1、T2/T3料场借方; D1垫层料场（自然方）; 清基弃土 （松方）. 塔里木 北干渠; 27672; 32827; 28138; 1455; 32827; 277; 1654; 36804. 二支渠; 23180; 17008; 16576; 1235; 17008; 2493; 1404; 30829. 阿克苏 普干渠; 54354; 12655; 80446; 5205; 12655; 81987; 5915; 72291. 农场二 队一支 渠; 7570; 2220; 13099; 331; 2220; 13191; 376; 10068. 合计; 112776; 64710; 138259; 8226; 64710; 97948; 9349; 149992. 本工程土方开挖料全部用于回填利用，开挖料临时堆放在堆土区，临时堆土区布置在渠道两侧，宽度约为1.5～2.5m左右，高度约为1.4～1.5m，总面积约为9.33万㎡。清基及开挖未利用料主要堆放在渠堤两侧附堤培厚，用于加固渠堤，加固长度为23.97km，附堤宽度为1.0～1.6m，均在渠道管理范围内。 弃渣主要为渠道及建筑物拆除的砼板及浆砌石，弃渣量为0.45万m3。弃渣运至指定的专用建筑料弃渣场Q1，属于尉犁县指定建筑垃圾填埋场，占地约3.5万平方米，面积范围相对较广，交通便利，可满足本工程要求。Q1料场距工程区平均运距约16～34km，运输方便。 工程施工开挖、剥离、拆除等将产生土石方，废弃的土石方将作为固体废弃物处理，由于量较大，如果堆弃不当，势必造成严重水土流失，破坏生态环境，甚至造成灾害。本项目将多余弃渣运至位于尉犁县住建局指定建筑垃圾填埋场，处置方案合理可行。工程建设开挖土石方部分回填利用，废钢筋、包装袋等回收利用。施工建筑垃圾妥善处置，对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾影响分析 施工期各施工营地高峰期施工人数为30人，住宿施工员工生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计，则各施工营地施工人员生活垃圾产生量为30kg/d。施工期生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下可能会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。施工工区产生的生活垃圾须设置垃圾收集设施，分类收集，定期运往尉犁县垃圾填埋场处置。 固体废物100%的综合处置，对项目周边的影响较小。 5、生态环境 （1）工程占地 本工程建设用地涉及的行政区域为巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，涉及永久用地766.36亩，临时用地176.97亩。其中永久用地均在原渠道管理范围之内，不涉及新增永久建设用地。临时用地主要包括渠道改造施工临时道路、弃渣场、施工生产生活区等。工程建设用地情况详见表4-8～表4-9。 表4-8工程建设永久用地面积表（原渠道管理范围内） 占地项目; 长度 （m）; 宽度 （m）; 渠道占地（m2）; 管理范围（外 侧2m）（m2）; 永久占地（亩）; 备注. 渠道; 塔里木北干渠; 3518; 13.6; 47845; 14072; 92.88; 原渠道. 1789; 12.6; 22541; 7156; 44.55; 原渠道. 二支渠; 2342; 12.4; 29041; 9368; 57.61; 原渠道. 993; 10.9; 10824; 3972; 22.19; 原渠道. 2810; 10.9; 30629; 11240; 62.80; 原渠道. 阿克苏普干渠; 2097; 19.25; 40367; 8388; 73.13; 原渠道. 2140; 17.5; 37450; 8560; 69.02; 原渠道. 125; 17.5; 2188; 500; 4.03; 原渠道. 1485; 16.8; 24948; 5940; 46.33; 原渠道. 90; 16.8; 1512; 360; 2.81; 原渠道. 275; 14.8; 4070; 1100; 7.76; 原渠道. 2755; 11.8; 32509; 11020; 65.29; 原渠道. 1859; 13.8; 25654; 7436; 49.64; 原渠道. 农村二队一支渠; 1689; 11.8; 19930; 6756; 40.03; 原渠道. 小计; 23967; 329508; 95868; 638.07. 永久路; 阿克苏普干渠堤顶路; 5248; 128.29; 位于原渠堤上. 合计; 766.36. 表4-9工程建设临时用地面积表 序号; 施工工厂名称; 占地面积（m²）; 占地面积（亩）; 占地地类. 1; 混凝土拌和系统; 1600; 2.4; 占用未利用地. 2; 木材、钢筋加工厂; 480; 0.72; 占用未利用地. 3; 临时房屋; 600; 0.9; 占用未利用地. 4; 施工仓库; 400; 0.6; 占用未利用地. 5; 临时道路; 14907; 22.36; 占用耕地、林地. 6; 临时堆土区; 99995; 149.99; 占用未利用地. 合计; 176.97. 本工程永久占地范围都是在原渠道范围，包括灌渠口宽与渠道堤顶宽度加上护堤斜坡到周围地面的宽度，包括永久道路，无新增占地，工程区总长23967m、渠道工程范围占地面积为766.36亩。 本工程临时占地面积包括临时施工道路、施工区临时砼拌和站，水泥仓库，钢筋加工厂，木工厂，临时生活区，临时堆土区。这些临时生产、生活设施占地面积之和为176.97亩， 工程建设总占地面积943.33亩，其中永久用地766.36亩，临时用地176.97亩。 项目施工生产生活临时占地设在渠道附近荒地上，临时占地类型为荒滩裸土地，不涉及占用农田；临时占地将清除、覆盖占地范围内的蒿草类植物，占地面积较小，且蒿草类在区域属广布种，单位面积生物量约2.5kg/m2，则植物损失量为295t。植株清除不会导致区域植物种类灭绝和生物多样性大幅度降低，生态影响较小；施工结束后，将拆除施工工区建筑及设施，进行场地平整，播撒草籽等进行植被恢复。在采取植被恢复措施后，临时占地对土地利用影响较小。 项目改造的工程区有乡间道路与田间机耕道多处与渠线相交，渠道两旁均有交通道路，部分区域需要修建临时道路，占用耕地、林地14907m²，单位面积生物量平均约5kg/m2，则植物损失量为74.5t。施工结束后进行土地恢复、农业复垦，及时归还农户耕种；对临时占用的林地，采取对林地上的林木进行一次性补偿，施工结束恢复生态环境。选线合理。 本工程改造渠道23.97km，新建渠道会分割灌区渠道两岸的人工植被及农田植被，渠道将把植被分割成块状区域。由占地类型可知，灌区内主要为耕地，因此对生态系统的完整性影响不大。渠道对景观有所分割，但对于区域景观破碎化程度不大。 施工临时占地主要包括进场道路、施工临时道路、施工生产区、渣场及料场占地等。渠道的建设不会造成灌区内植被类型的消失。施工影响面积很小，变化率不大。 根据本项目施工用地特点，本工程不涉及永久征收土地、房屋及搬迁人口。因此本工程无移民搬迁安置任务和生产安置任务。 （2）对植被及动植物影响 施工期基础开挖、主体工程施工等不可避免地对地表产生扰动，清除临时占地地表稀疏分布的蒿草类，对植物植株产生破坏，因区域植被植物为区域广布种，加之项目工程量占用植被区域较小，对区域植被植物影响很小。同时，施工活动产生的废气、噪声等对野生动物会产生驱离作用，使野生动物暂时远离施工区，但因工程区域附近大部分是农田，周边野生动物较少，多见鼠等小型动物，对野生动物影响较小。施工结束后，对临时占地植被恢复须选用当地常见的物种，不用外来物种，避免造成物种入侵。 （3）对水生生态影响 工程布置在灌渠渠道及渠道边缘荒地上，不对孔雀河水体及河底产生扰动，工程涉及的孔雀河区段河道内未发现鱼类“三场”分布，未发现珍稀鱼类等，工程施工对孔雀河水生生物影响较小；施工过程中设置施工围堰，施工区位于围堰内侧，本项目各施工区与孔雀的距离在150～580m范围内。施工人员清洗废水用水桶收集后回用于施工场地洒水降尘；施工场地生活区新建旱厕；生产废水经沉淀池处理后，回用于施工工区洒水降尘，不外排。施工区无生产、生活污水排入孔雀河，施工过程中不会对孔雀河水体产生扰动，工程施工期对孔雀河水生生态影响较小。 （4）水土流失 根据本项目可研报告对项目区环境概况、水土流失现状调查，并对引起土壤侵蚀的外营力和侵蚀形式进行分析，工程区土壤侵蚀以风力侵蚀为主。 本渠道工程处在灌区内，地表植被覆盖度高，水土流失轻微，综合分析项目区环境状况，根据项目区地表植被、土壤状况、气象等资料，以及《土壤侵蚀分类分级标准（SL90-2007）》判断，项目区属于中度风蚀区，根据本区的植被覆盖度等情况初步判断出本区的原生地貌土壤侵蚀模数为2600t/（k㎡•a），侵蚀强度为中度。 根据本项目可研报告，工程建设产生的水土流失总量为1.83万t，新增水土流失量为1.21万t，根据产生的水土流失量分析，渠道工程区、临时堆土区为水土流失重点防治区。工程建设产生的水土流失量详见表4-10。 表4-10工程建设产生的水土流失量预测表 单位：t 预测单元; 预测时段; 侵蚀面积（hm2）; 侵蚀时间（a）; 背景水土流失量（t）; 预测流失总水土流失量（t）; 新增水土流失量（t）. 渠道工程区; 施工期; 30.85; 3; 2406; 8330; 5923. 自然恢复期; 0.31; 5; 40; 77; 37. 小计; 2447; 8407; 5961. 渠系建筑物区; 施工期; 8.09; 3; 631; 2183; 1552. 自然恢复期; 0.39; 5; 50; 96; 46. 小计; 681; 2279; 1598. 临时堆土区; 施工期; 10.00; 3; 780; 2400; 1620. 自然恢复期; 10.00; 5; 1300; 2360; 1060. 小计; 2080; 4760; 2680. 施工生产生活区; 施工期; 0.31; 3; 24; 74; 50. 自然恢复期; 0.31; 5; 40; 73; 33. 小计; 64; 147; 83. 交通道路区; 施工期; 10.04; 3; 783; 2411; 1627. 自然恢复期; 1.49; 5; 194; 344; 151. 小计; 977; 2755; 1778. 合计; 6248; 18347; 12099. 工程建设中产生的水土流失，如不采取有效的水土保持措施，将可能造成以下水土流失危害： （1）扰动地表及损毁植被 渠道及渠系建筑物的开挖、占压，损坏或压埋了原有植被、地貌，使原地面组成物质及地形地貌受到扰动，地表植被遭到破坏、表层裸露，失去土地原有的防冲、固土能力，也使其自然稳定状态受到破坏，从而发生冲刷、垮塌现象，增加新的水土流失。此外施工场地在平场和施工过程中形成的裸露面受到雨水侵蚀后将会流失到河道。 （2）工程土石方临时堆放 工程开挖的土石方首先用于回填处理，由于施工时序限制，部分用于回填的土石方需要进行临时堆放。临时堆放的土料均为松散的堆积体，若不及时采取水土保持措施，土石方在外营力作用下发生加速侵蚀和冲刷，引起严重的水土流失。 （3）施工道路建设对水土流失的影响 根据工程布置及施工布置要求，工程拟布置一定的施工道路，在道路建设过程中开挖、填筑等活动将对原地貌、植被与地面组成物质造成损坏。此外，道路建设产生的土石临时堆存如不采取有效的水土保持措施，受到暴雨冲刷将会淤积下游耕地，影响当地居民的生产和生活。路基开挖产生的松散边坡若未采取有效的拦挡防护措施，土石容易滑落，对农田及工程建设造成一定影响。 因此，为减轻项目水土流失的影响，工程建设应严格执行水土保持“三同时”（水保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度，针对具体情况合理布设水土保持设施，有效控制工程建设新增的水土流失危害。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期生态环境影响分析 1、生态环境影响分析 工程施工后，对生态环境的有利影响主要有以下几个方面： 1、对水资源利用的影响 工程兴建后，通过渠道防渗及渠道配套设施的建设，可有效节约输水时间和减少渗漏损失，提高了水资源的利用率，可让水资源得到充分利用，有效缓解下游用水矛盾。 2、对减少旱灾的影响 博斯腾灌区续建配套与节水改造工程为灌区灌溉输水工程。通过修建干、支渠工程使灌区灌溉保证率得到提高，可缓解旱灾，对发展高效农业将起到积极的推动作用。 3、对灌区内降尘量的影响 工程施工结束后，灌区可用水量增加，渠道范围植树种草使植被覆盖率的增加，将净化绿洲内的空气，减少农区内的风沙量，利于改善人们的生活环境。 4、对生态环境的影响 本工程竣工后，灌区可用水量增加，渠道范围植树种草，对维护生态自然环境，减少水土流失，改善当地人们生存的自然环境，减少自然灾害，保证农业的稳产、高产将起到积极的作用。灌区生态环境将得到改善。 5、对河流影响分析 本工程运营期，无废水排放，农田灌溉用水量根据不同季节科学施用，灌渠内的水不排入孔雀河，避免了灌渠内浊水对河流水质的污染。可以保护河流及沿岸生态系统良性发展。 6、对陆生生态环境影响分析 项目建成后，不会增强所在地原来的土壤侵蚀强度，对施工工区及施工扰动区域进行植被恢复，可使孔雀河流域的生态环境逐渐好转。 7、对地下水的影响分析 本项目建成后，通过调配地表水和地下水资源量等方式，可保证灌区基本农田用水总量满足农业生产要求，还可通过压减地下水资源开采量来达到遏制灌区地下水超采、保护灌区生态环境的目的。虽然渠道防渗减少了灌溉用水在渠道内的下渗量，但这些水灌溉的时候在农田渗入地下，同样补充了地下水，不会对地下水产生不利影响。 8、退水影响分析 工程建成后节水改造及种植结构优化，灌溉水利用系数大幅提高，使得灌区内灌溉回归水量较基准年有所减少，随着绿色农业建设的不断推进的实施，灌区总体退水污染负荷有所降低。考虑到灌区回归水对水质的影响主要在汛期，最严重时为汛期初期。灌溉回归水中的主要污染成分是氮、磷、有机物等。规划工程实施后，灌区退水水量减少，在科学施用肥料、减少肥料用量情况下，运行期退水对河流水质产生的影响有所减轻。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 经现场实地踏勘及调查分析，本工程为老灌区渠道改造工程，改造的灌区骨干工程经过多年的运行，灌区已经形成现状的规模和格局，渠线大部分顺直合理，渠道两岸为耕地、林带及居民点。对原渠进行防渗改造，施工不能影响灌区的灌溉引水要求，只能在非灌溉期施工，本工程施工工期十分紧张，鉴于以上原因及施工过程中“施工与灌溉矛盾”等因素，选择两条渠线方案进行比较。 方案一：保持已建渠道渠线方案不变，利用非灌溉期对现有渠道进行全面防渗改造。 方案二：紧邻原渠线一侧新选一条渠线，新旧渠线共用一侧旧渠堤，利用原渠道进行施工导流。 方案比选对比内容见表4-11。 表4-11渠线方案对比表 方案; 方案一：已建渠道渠线方案; 方案二：新选渠线方案. 技术条件; 渠道经过多年运行，渠基基本上处于密实稳定状态，渠基基础条件较好。; 大部分为填方渠道，渠线两侧均为耕地，没有取土条件，需要从料场拉运填筑，渠道填筑材料主要为土方和砂砾石，渠基基础条件较差。. 施工条件; 现状渠道单侧大部分都有简易道路伴行，施工交通方便，临时占用耕地、林地较少，土方开挖量可用于渠堤填筑，外运土方量少，施工场地条件较好。; 新渠线两侧均为耕地、林带等，无施工道路，施工时将全部临时占用耕地、林带或未利用地，对灌区的影响较大，而且施工完工后还需要对旧渠道进行土地平整，用以恢复占用的耕地，施工场地条件较差。. 工期条件; 施工只能在非灌溉季节施工，施工工期十分紧张。; 施工对灌区的灌溉影响不大，基本上可以常年施工，施工工期比较富裕。. 占地条件; 渠道沿线为林带、耕地、居民地，植被较发育，树木较多，沿用原渠线，无新增占地。; 渠道沿线占用林带、耕地、居民宅基地，植被较茂盛，树木较多，新渠线新增占地较大，新增占地补偿费用较高。. 经济条件; 工程直接费约6894.19万元; 工程直接费约8361.21万元. 方案选择：经过以上的方案比选，灌区的现状渠道运行多年，渠线均沿现状渠线，维持现状灌区渠系灌溉系统不改变，方案一除施工工期较紧张外，其它方面都优于方案二，方案一通过精心组织施工，利用渠道停水期施工，合理安排实施，因此渠线方案选用方案一。 综合考虑项目区现状的具体情况，本次维持老渠线方案。从环境角度分析，渠道工程选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期大气环境保护措施 施工期的废气主要为扬尘、燃油机械和车辆尾气。 5.1.1防治措施 （1）扬尘 ①要加强现场管理，做好文明施工和标准化施工，采取工地四周设置足够高度的遮挡维护设施（2m以上），配置工地滞尘防护网、设置围挡和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害。机械挖土（装土、堆土）、旧建筑物拆除、切割或破碎等，工程沟槽开挖等作业环节，必须采取洒水、喷雾降尘。 ②洒水抑尘是控制施工期道路扬尘的有效手段，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，尽量缩减TSP污染范围。同时限速行驶保持路面清洁，也是减少施工场地车辆扬尘的重要手段。 ③在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染。 ④工程开挖的土石方集中堆放，缩小粉尘影响范围；及时回填或者运走，减少粉尘影响时间；对干燥的开挖地面和土石方堆采取洒水控制粉尘措施。施工现场的灰、砂等散料以及裸土、不及时清运的建筑垃圾、渣土等，用绿色防尘网进行覆盖，不得出现裸露。细骨料堆放设置简易棚，防止细骨料被风吹散。 ⑤车辆运土方和水泥、砂石等时，不宜装载过满，同时采取相应的遮盖、封闭措施，车辆进出工地时应用水冲洗轮胎。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。运输车辆装载多尘物料时，对物料加盖帆布覆盖或适当加湿；在水泥装卸过程中，保护良好的密封状态。 ⑥项目布置砼拌和站4处，布置4座水泥仓库，混凝土集中拌合，合理安排拌合点，尽量减少拌合点设置。混凝土拌合站在物料装卸、堆存和搅拌过程容易产生粉尘，不得选在环境敏感点上风向，且距离应在150m以上。拌合机有良好的密闭性和除尘装置，实施封闭施工，禁止在大风天气进行搅拌作业。同时定期检测混凝土拌和系统收尘器的除尘效果，及时清理尘渣。水泥仓库为袋装水泥，仓库应密封贮存，装卸时防止粉尘飞扬，空水泥袋统一收集存放在水泥仓库内，不得随意丢弃，定期交物资回收部门中和利用。 （2）设备和车辆尾气 施工单位应使用取得尾气达标的机械设备及运输车辆，同时加强维护和保养，保证机械设备及运输车辆处于良好工作状态。避免油料不完全燃烧而产生大量的黑烟；对燃柴油的大型运输车辆、挖掘机等要安装尾气净化装置，保证尾气达标排放；运输车辆禁止超载、不得使用劣质燃料；对尾气排放严格执行相关排污监管办法。 5.1.2可行性分析 车辆行驶的动力起尘与路面清洁程度和车速有关，车速越快，路面越脏，扬尘量越大；每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将缩小TSP的污染距离范围；减少堆场露天堆放、保证其一定的含水量、减少堆场裸露表面面积以及加强场地地表的压实度等是减少风力起尘的有效手段；采取帆布覆盖或水淋降尘等措施降尘可加快粉尘本身的沉降速度；汽油和柴油作为动力燃料燃烧不充分时，会产生一定的废气污染大气环境，采用尾气达标的机械设备及运输车辆是控制尾气污染的有效措施。 5.2施工期水环境保护措施 施工期废水主要来自土建施工期间产生的砼拌和废水、施工机械地清洗废水（含油）以及施工人员产生的生活污水等。 5.2.1防治措施 （1）砼拌和废水 针对砼拌和冲洗废水水量少、间断性排放、SS浓度较高、pH值较高等特点，通常采用中和沉淀法处理。根据施工组织设计，本工程共设置4处砼拌合系统及处理设施，经处理后的废水全部回用于道路洒水。 （2）施工机械的清洗废水 为防止汽车、机械冲洗的含油废水污染土壤环境和水环境，各施工区设置冲洗废水收集系统：采用砼地面，四周设排水沟，在废水排放口下游设隔油沉砂池1个，池内铺设一层土工布，有效容积为4.5m³，长×宽×高＝2m×1.5m×1.5m，含油废水汇集后，先静置，进行初级油水分离，并定期除油和清理沉渣，废油委托有资质的单位统一清运处理。经处理达标后的废水可直接回用作施工用水、道路洒水。根据施工组织设计，本工程共设置4处含油废水处理设施。施工期间，所有机械均运至专门维修场所进行检修，施工现场不设机械检修。并要求运输、施工机械沾有油污的固体废弃物不得随意乱扔。 （3）生活污水 生活污水经防渗旱厕收集后由吸污车转运至尉犁县城镇污水处理厂。 5.2.2可行性分析 项目施工废水实现再生利用、生活污水充分利用当地居民现有生活污水处理设施，体现了可持续发展、经济的环保理念，减少了水资源的浪费。因此，本项目废水防治措施是可行的。 5.3施工期声环境保护措施 5.3.1防治措施 （1）合理安排施工时间，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量。 （2）选用低噪声的设备和工艺，为高噪声的设备安装隔声减噪装置，并加强设备的维护和保养。 （3）合理布置施工场地，高噪声机械设备尽可能远离施工生活区和附近居民点。敏感点与施工场地之间应设置临时围护隔声设施。 （4）合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣笛，以减小地区交通噪声。施工期在夜间22:00～次日6:00的期间停止运输，昼间车辆尽量避开居民密集区及声环境敏感点行驶。 5.3.2可行性分析 低噪声的施工机具和先进的施工工艺、文明施工、夜间不施工等措施从源头上减少了施工噪声的产生，合理安置施工设备通过距离衰减达到降噪效果，临时隔声屏是有效的隔声降噪手段。 综上，采取以上措施后，可确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目噪声对周边声环境及敏感点影响不显著。以上噪声防治措施容易实施，所需费用较少，在经济和技术上是可行的。 5.4施工期固体废弃物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为土石方弃渣、建筑垃圾、废泥浆沉渣、隔油沉砂池收集的油污和施工人员生活垃圾。 5.4.1防治措施 （1）施工单位应尽快将不回填的弃土运往指定的弃渣场。 （2）建筑垃圾、生活垃圾分类收集，在施工现场或附近设专门的临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、废包装袋（桶）、木材等废弃物的临时存放并联系物资回收单位及时回收再利用。没有利用价值的建筑垃圾由施工单位使用建筑垃圾运输车辆运至当地政府指定的建筑垃圾堆放场。 （3）需定期打捞沉砂池、沉淀池内的泥浆，待干燥后视作建筑垃圾由施工单位使用建筑垃圾运输车辆运至当地政府指定的建筑垃圾堆放场。 （4）隔油沉砂池收集的油污应委托有相关资质的单位收运处置，不得焚烧、排放或卖给其它无资质单位或个人。 （5）加强管理，禁止施工人员随意抛弃垃圾。在生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，及时清运，统一处理，并纳入当地垃圾收集系统，建议采用合同形式委托当地环卫部门实施。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生。 5.4.2可行性分析 项目施工期弃方运至指定弃土场，建筑垃圾和泥浆统一至当地政府指定的建筑垃圾堆放场，废油委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门统一处理等措施实现了固体废物100%的综合处置，体现了减量化、资源化、无害化的环保理念。在落实好固体废物处置的情况下，不会对环境造成二次污染，不会对周边环境及敏感点造成显著影响。因此，本项目固体废物处置措施是可行的。 5.5施工期生态环境保护措施 5.5.1生态减缓措施 ①采用科学的施工组织方式，合理安排施工次序、季节、时间。基础面挖填的过程中，统一设计，坚持“综合利用，挖填平衡”的原则，减少渣土的临时堆放，避开集中降雨季节施工从而避免水土流失。 ②加强施工期的生态监理，施工监理的范围应包括施工区和施工影响区，在监理的过程中应将项目区域的植物的保护作为重点。 ③加强施工管理，建立规范化操作程序和制度，尽量减少施工期临时占地，工程完工后，各种临时占地尽快进行植被的恢复，做到边使用、边平整、边绿化，使用荒地或其他闲散地时也应及时清理整治、恢复植被，防止土壤侵蚀。 ④保护当地生物多样性，施工期尽量减少对植被的破坏，保证施工后植被的恢复；保护区域水禽、鸟类及所有野生动物，禁止施工人员捕食。保障附近陆生生物栖息地得到保护，不会造成该区域物种数的减少和种群结构的变化，不会破坏周围生态系统的完整性。 ⑤生态再生及补偿措施，在项目施工建设期间，为减免工程施工对周围造成不利影响，工程施工中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，禁止向河道排污，促进河道周边和其他植物群落的发展，保障附近陆生生物栖息地得到保护。 ⑥复垦方法 根据本工程临时用地状况，临时占用土地复垦主要依据《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012─2016）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）和相应行业规范确定的具体标准执行。具体的土地复垦方法如下： 首先，清除硬化地面，清理迹地、废渣、废料；覆土后自然沉实土层厚度≥60cm，其中表土层厚度≥30cm，土壤PH值、含盐量保持在拟破坏前范围内，土壤容重保持1.3g/cm³；场地平整坡度≤5º，无积水坑。 然后，采取科学的配肥方法进行施肥，并且增施绿肥，以提高土壤肥力。对于pH值偏高的土壤施加黑矾，对pH值偏低的土壤施加石膏、石灰，中和土壤酸碱性，改善土壤性质。由于工程耕地复垦用的表土均通过回采熟化程度较高的地表土层完成，因此pH值调整将在耕地复垦后进行土壤酸碱性监测，根据现场监测结果确定是否实施。 临时占用林地和未利用地恢复的工程措施和植物措施均已纳入水土保持设计中，工程临时用地复垦费在水土保持措施中计列。 5.5.2水土流失防治措施 水土流失防治措施采取分区防治措施，具体如下： 1）渠系主体工程防治区 ①工程区场地平整：施工过程中，对渠道两侧开挖边坡进行临时防护，利用编织袋装土堆砌在土体外侧坡脚进行挡护，对主体工程外侧施工扰动区，在工程完工后，进行土地平整，平整宽度为渠道左、右岸宽度范围，不得毁坏农田。 ②工程区临时措施 防尘网防护：考虑施工过程中产生的土方要临时堆放在渠道开挖线的一侧，临时堆土区处于裸露状态，易遭受降水和风蚀，对周边环境易造成水土流失不利影响，为减少水土流失，对全线的临时性堆土顶部和侧面采用防尘网苫盖，防尘网表面用小块石压盖，块石堆放间距为2m。 2）施工道路区 本工程施工道路在工程区永久道路长7.80km，临时道路长3.39km，施工道路采取洒水降尘措施：在施工期对永临道路洒水降尘，每天洒水一次，干燥大风天气增加频次。 3）临时生产、生活区 土地平整：由于工程施工扰动了地表，而且临时堆土改变了微地形，施工结束后对各个工程区的施工作业带进行场平整，恢复施工迹地。 洒水降尘：在施工期对各临时生产区洒水降尘，施工期按8个月计算，每天洒水一次，每次洒水10mm。 4）临时堆土区 根据施工组织设计，需回填的开挖料运往布置在渠道沿线两侧的临时堆土区暂存。塔里木北干渠段、二支渠段、阿克苏普干渠段及农场二队一支渠段各布设1处临时堆土区，采取以下临时措施： 临时拦挡：施工期间，在临时堆土区坡脚四周采用袋装土拦挡，表面采用防尘网苫盖，堆土边坡为1:2，编织袋墙分层错位堆砌，按“品”字形紧密排列，袋高1m，顶宽0.5m，边坡1：0.5，拦挡长度2406m，袋装土2039m³。 防尘苫盖：为减少水土流失，在堆土顶部和侧面采用防尘网苫盖，防尘网表面用小块石压盖，块石堆放间距为2m。 5）填筑料场区 工程建设所需建筑材料均采用外购方式解决，不设取料场。从环境保护角度分析，工程不自建料场，可减少扰动地表面积，减少新增土壤流失量，减少生态环境破坏，满足生态环境保护要求。对于外购料场，建议建设单位在签订购买协议时，明确料场的水土流失和环境保护责任。 5.5.3措施可行性分析 通过施工期加强项目管理，增强生态环境保护意识，严格控制施工扰动范围，施工后，对临时扰动地表进行植被恢复，能够降低项目对地表植被的影响，评价要求所用的植被需采用本地物种，避免造成外来物种入侵。 施工期控制作业范围，可减少对周围地带的自然植被的破坏和干扰，合理安排施工次序、季节、时间，减少渣土的临时堆放，有效控制因项目施工造成的水土流失，减少对区域的自然生态环境系统的破坏，本项目采取的生态减缓措施和生态环保措施是可行的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目施工期结束后，施工期产生的污染物对周边环境的影响随之消失，项目运营期本身不产生污染物，本项目的建设将对当地的自然环境、生态环境和水环境将产生有利的影响。 在正常运行期，灌区各管理段不新增管理人员，因此不新增生活污水和生活垃圾等污染物的排放。 运营期分水闸、节制闸噪声主要来自启闭机的运行、开闸放水的水流声，由于落差较小，噪声量小。闸门启闭时间短，启闭频率小，对附近村庄环境敏感保护目标影响轻微。 运营期若分水闸、节制闸设备需要维护时，可能会产生废机油，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，建设单位须妥善收集转运，交有资质的单位进行处置，不得外排。 管理部门应对灌区渠道各水利设施进行定期维护，及时打捞水面漂浮物、垃圾；在洪水季节做好泄洪排涝工作，以减轻其对周围环境的影响。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资6894.19万元，环保总投资98.18万元，占总投资的1.42%。本项目所采取的污染防治措施的投资估算详见下表： 表5-1污染防治措施投资估算一览表 编号; 项目; 单位; 数量; 投资（万元）; 备注. 1; 生态保护. 1.1; 施工边界围栏; /; /; 16.0; 环评新增. 1.2; 表土剥离、暂存及养护; /; /; 计入水保投资. 1.3; 弃渣摊铺和场地平整; /; /; 计入水保投资. 1.4; 施工期废气废水监测; 6; 环评新增. 2; 水环境保护. 2.1; 防渗旱厕; 个; 5; 8; 环评新增. 2.2; 混凝土及砂浆拌合站冲洗废水沉淀池; 个; 5; 8.0; 环评新增. 2.3; 含油废水隔油池; 个; 5; 16.0; 环评新增. 2.4; 施工围堰; /; /; 计入主体工程. 2.5; 废油处理; 4. 3; 大气环境保护. 3.1; 洒水降尘设施; 套; 8; 4; 环评新增. 3.2; 帆布覆盖; m2; 60000; 6; 环评新增. 4; 声环境保护. 4.1; 2.5m围挡; m; 8000; 8; 环评新增. 4.2; 减速禁止鸣笛标志; 块; 4; 0.08; 环评新增. 4.3; 施工设备设置橡胶减震垫; 块; /; 1.1; 环评新增. 5; 固体废物处理. 5.1; 建筑垃圾和生活垃圾清运; t; /; 20; 环评新增. 5.2; 垃圾箱; 个; 4; 1; 环评新增. 6; 项目区生态恢复措施. 6.1; 撒播草籽；临时苫盖、临时拦挡、临时排水沟及临时沉砂池；植被恢复。; /; /; 计入水保投资. 环境保护总投资; 98.18. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强工程管理，严格控制工程占地，严控施工作业带；不得在施工红线外超挖。 ②施工结束后对项目临时占地进行植被恢复及施工迹地恢复。按照水土保持方案要求执行水土保持措施，做好工程区的植被恢复和建设水土保持措施，控制水土流失。 ③对施工人员进行生态环境保护相关知识的培训，在施工过程加强对植被及野生动物的保护，严禁随意践踏施工区域以外的耕地及植被，严禁捕杀野生动物。 | ①施工场地已及时清理，场地上无固废堆置。 ②施工期的临时占地区域，按照实际条件进行撒种草籽 或草皮回植等措施进行植被恢复，对无条件进行植被恢复的区域应采取碎石覆盖等防护措施，减少水土流失。 ③施工场地以外的生态环境无人为破坏情况。 | 项目施工期结束，播撒草籽后，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状。 | 植被长势较好，基本恢复原有生态环境。 |
| 水生生态 | 采取围堰施工，合理控制施工范围，减少施工对河道的扰动，有效控制废水不流入河道，严禁破坏水生生物。 | 施工时没有随意倾倒废弃物、排放废水及乱丢乱弃垃圾。 | / | / |
| 地表水环境 | ①施工废水及基坑废水分别经沉淀池处理后，用于施工工区洒水降尘；施工人员清洗废水经水桶收集后用于施工场地洒水降尘；施工期施工人员生活污水排入旱厕，定期委托清掏，施工结束后用生石灰对旱厕消毒填埋。 ②施工期加强管理，不得将建筑垃圾、生活垃圾弃置在河道内，不得污染河流水质，影响河道行洪。 | 施工期间无废水外排；施工期间未将建筑垃圾、生活垃圾丢入河道。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 含油垃圾、废油按危废管理，不得随意丢弃。 | 危废交有资质单位处置 | / | / |
| 声环境 | ①选用符合环保规定的低噪声机械设备；同时在施工中设专人对设备进行定期保养和维护。 ②除工程必须，并取得当地主管部门批准外，严禁在午间13:00~15：00及23：00~8：00期间施工。 ③物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并设立标志牌禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 现场咨询当地群众，是否在午间及夜间施工；物料运输是否安排在白天；途径乡镇、村庄居民区时是否减速慢行及禁止鸣笛。 | / | / |
| 振动 | 在施工过程中施工单位须设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；对振动大的机械设备安装减振垫。 | 配备专职人员检修、保养施工机械设备；对设备安装减振垫。 | / | / |
| 大气环境 | ①施工工区及临时道路洒水降尘。 ②易产生扬尘的建筑材料和弃土弃渣采用帆布覆盖。 ③加强对车辆的维护和保养，避免汽、柴油的泄露；减速慢行；物不宜装载过满，车厢需加盖篷布。 ④少量的水泥和砂石等建筑材料集中堆放，现场混凝土拌合系统设置洒水喷淋除尘装置，大风天气禁止拌合。水泥仓库密闭。 ⑤施工结束后，旱厕用生石灰消毒卫生填埋，消除旱厕异味影响。 | 满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新建污染源二级标准限值要求对大气环境影响较小。 | / | / |
| 固体废物 | ①土石方及时回填，临时堆放场地须做好截排水沟、遮盖措施。 ②基础开挖时表层土放于沟槽两侧的下层，深层土放于表土上方；回填时先回填深层土，再回填表土。 ③施工建筑垃圾分类收集；废钢筋、包装袋等回收利用。 ④生活垃圾分类收集，定期运往尉犁县垃圾填埋场处置。 | 弃渣、建筑垃圾充分回收利用；不能利用的弃渣运至尉犁县住建部门指定的建筑垃圾堆场。生活垃圾分类回收定期运往尉犁县垃圾填埋场，项目区内无生活垃圾，且场地清理干净。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工区域下风向TSP每月/次，每次连续1天；施工场界外1m噪声每月1次，昼夜各一次。 | 监测值达标 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

博斯腾“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目（二期）符合国家产业政策、符合《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》、符合“三线一单”管控要求，符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》，灌渠工程选址设置合理，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地等环境敏感区。在实施过程中产生的废水、噪声、粉尘对工区环境质量产生一定的影响，工程永久占地和临时占地在施工期对工区的生态环境产生一定破坏，在采取相应的控制措施后各种影响都在可接受的范围内。项目建成后有利于提高水资源利用率和管理水平、农业和生态环境可持续发展，从资源合理配置长远利益着想，实施灌区续建配套与节水改造项目，可以促进当地农业生产经营方式转变和农业产业化发展，同时对促进民族团结、增加边疆社会稳定，环境影响评价认为，本项目无重大环境制约因素，在严格执行本报告提出的各项环境保护对策措施及生态环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析项目实施是可行的。